TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

# MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

# CONSTRUCT CF 696/A PRO VOZY

## NISSAN NOTE (MICRA) - mr. 2006

(automatická převodovka)

- - 3. V podvozkové části vozu rozpojte výfukové potrubí a demontujte ochranný tepelný kryt.

4.	Z kulisy mechanismu řazení demontujte v podvozkové části vozu spodní kryt.

5.	Vrtací šablonu (BC 696/1) vložte dle obrázku v podvozkové části vozu na originál šroub kulisy mechanismu řazení. Svrtávací část šablony přiložte dle obrázku na boční tunel podlahy vozu. Dle správně přiložené šablony vrtejte opatrně přes podlahu i koberec vozu otvor Ø 6,8 mm (otvor je vpravo na straně spolujezdce).

6.	Dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně z podvozkové části pouze přes podlahu vozu otvor 
Ø 46 mm (BF 5+8). Při frézování dbejte na to, aby v interieru nedošlo k poškození koberce!

7.	V interiéru vozu dle zhotoveného vodícího otvoru Ø 6,8 mm frézujte opatrně přes koberec podlahy otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3).

Otřepy po frézování pečlivě začistěte a zhotovený otvor v podlaze vozu ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

8.	Na demontovaný spodní kryt přiložte dle obrázku dodávanou vrtací šablonu (BC 696/2). Dle správně přiložené šablony vrtejte přes spodní kryt otvor Ø 6,8 mm.

9.	Dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po frézování začistěte.

10.	Po vyfrézování otvoru ve spodním krytu odstřihněte dle obrázku označenou část krytu.

11.	V podvozkové části vozu vložte zámkovou část (resp. kryt zámkové vložky) do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu (viz obr. 13). Úchyt zámkové části přiložte dle obrázku k boční stěně kulisy mechanismu řazení. Spodní strana úchytu zámkové části musí být zároveň (rovnoběžně) se spodní stranou stěny kulisy mechanismu řazení.

Po správném ustavení polohy zámkové části (spodní strana úchytu zámkové části a spodní strana stěny kulisy mechanismu řazení jsou v jedné rovině) vrtejte dle otvoru v úchytu zámkové části přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm (viz obr.).

12.	Spojení úchytu zámkové části se stěnou kulisy mechanismu řazení proveďte pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 20, podložky a matice. Šroub ještě nezatrhávejte!

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

13. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce MZ Construct vrtejte dle otvorů v předním úchytu (pod krytem zámkové vložky) dva otvory Ø 6,8 mm přes podlahu vozu. Pozor, otvory vrtat opatrně pouze přes podlahu vozu, ne přes koberec! Zhotovené otvory ošetřete proti korozi předepsanou ochrannou barvou.

14. Pro snazší vložení dodávaného můstku zámkovou část demontujte. Můstek vložte dle obrázku z interieru vozu pod koberec podlahy a nasaďte jej do vyvrtaných otvorů Ø 6,8 mm v podlaze vozu.

15. Po demontáži opětovně připevněte zámkovou část k vnitřní stěně kulisy mechanismu řazení pomocí šroubu M6 x 20, podložky a matice. Úchyt zámkové části (pod krytem zámkové vložky) připevněte dle obrázku k můstku pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6.

16. Znovu se ujistěte o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhněte jak šroub M6 x 20, tak obě zatrhávací matice M6.

Připevněte zpět na původní místo spodní kryt kulisy mechanismu řazení. Okolo krytu zámkové vložky procházejícího podlahou vozu i okolo vedení zámkové části, jenž  prochází krytem kulisy mechanismu řazení, proveďte dle obrázku konečné zatmelení. Použijte předepsaný těsnící tmel.

17. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte dodávaný pryžový (Těsnící kroužek CF 013)..

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použijte základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použijte Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsněte akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.