TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 
MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT  CF 1084  PRO VOZY

## OPEL CORSA „D“ (mr. 2006) R-dopředu

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Demontujte zadní díl středové konzoly.

- Demontujte označený upevňující šroub.

- Odstraňte rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky.

5. - 6. Demontujte boční upevňující šrouby středové konzoly.

7.	Středovou konzolu odstraňte.

8. - 9. Dle obrázku demontujte boční plastový kryt.

10.	Demontujte originál matici M8 plechového držáku středové konzoly. Oba označené originál šrouby plechové konzoly dle potřeby povolte (aby bylo možno při instalaci mechanického zabezpečení tento držák odklonit a vložit mezi něj a tunel podlahy vozu úchyt zámkové části).

11.	- 12. V případě, že by při řazení rychlostních stupňů docházelo ke kontaktu objímky s okem (viz obr. 13) a plastového držáku řadící tyče, demontujte šrouby upevňující plastový držák a dle potřeby část tohoto držáku odstraňte (upilujte).

13.	Dvoudílnou objímku s okem připevněte dle obrázku k řadící páce. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Šrouby ještě nezatrhávejte.

14.	Přední úchyt zámkové části připevněte dle obrázku na originál šroub plechového držáku středové konzoly (úchyt vložte mezi plechový držák a tunel podlahy vozu).

15.	Spojení předního úchytu s plechovým držákem a podlahou vozu proveďte pomocí zatrhávací matice M8 (s velkoplošnou podložkou).

Seřiďte správnou vzájemnou polohu zámkové části, resp. vysunutého jistícího čepu a oka objímky řadící páky. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření správné polohy zámkové části a bezchybné funkce MZ Construct vrtejte dle úchytu zámkové části přiloženého na plech středového tunelu podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

16.	Tento úchyt zámkové části připevněte k plechu tunelu podlahy vozu pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice M6 (lock).

17. Vyzkoušejte opět správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Ověřte, zda při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhněte jak oba šrouby M6 upevňující objímku s okem k řadící páce, tak i šroub a matici úchytů zámkové části.

18.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7). Upevněte středovou konzolu na původní místo. Hrot středící šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

19.	Dle označeného bodu vrtejte do vyjmuté středové konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru ověřte přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

20.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

21.	Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220							Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí						155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100						infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.