# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT  CF 1012  PRO VOZY

AUDI Q7 (mr. 2006)

(automat - tiptronic)

- - 2. Demontujte horní plastové díly (kryty) mechanismu řazení. Manžetu páky řazení povysuňte nahoru. Rozpojte dle potřeby konektory elektroinstalace.

3. 	Demontujte označené upevňující šrouby.

4. 	Odkládací přihrádku odstraňte.

5. - 6. Demontujte označené upevňující šrouby plastových dílů.

7. - 8. Vyjměte označené díly středové konzoly.

9. - 12.  Dle obrázků vyjměte označené plastové díly středové konzoly.

13. - 14. Dle obrázků demontujte označené upevňující šrouby.

15. Demontujte šrouby na označených místech, viz obr.

16. Odstraňte středovou konzolu.

17. Vyjměte vzduchovody topení.

18. Dle obrázku v místě následného uložení zámkové části odřízněte část koberce podlahy vozu.

19. Odstraňte plastový držák kabeláže elektroinstalace.

20. Obnaženou kabeláž elektroinstalace pečlivě zaizolujte, např. izolační páskou, viz obr.

21. Demontovaný plastový rámeček na označených místech rozřízněte.

22. Ze strany řidiče vložte dle obrázku frézu Ø 25 mm (BF 28+3) k otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle tohoto originál otvoru zhotovte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor. Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

23.	Označený zadní levý originál šroub mechanismu řazení demontujte.

24. Na místo demontovaného šroubu připevněte dle obrázku zadní úchyt zámkové části. Zámkovou část připevňujte současně se vzduchovody topení. Spojení zámkové části proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 60. Šroub zatím nezatrhávejte.

25. Trubku vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení a přední úchyt zámkové části připevněte k podlaze vozu na originál otvor se závitem, viz obr. Spojení předního úchytu zámkové části proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 (s podložkou).

Zkontrolujte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky řazení. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba šrouby zatrhněte.

26. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

27. Středovou konzolu vložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte přes stěnu konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

28. Znovu přiložte středovou konzolu na původní místo a zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Tímto vodícím otvorem frézujte přes boční stěnu plastové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

29. Zkompletujte všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontrolujte správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.