TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 776

1. - 7. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

8.	Ze strany spolujezdce demontujte označený originál šroub mechanismu řazení.

9.	Na místo demontovaného šroubu vložte dodávanou velkoplošnou podložku.

10.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

11.	Ze strany spolujezdce rozpojte vzduchovod topení.

12.	Na místo demontovaného originál šroubu mechanismu řazení přišroubujte dle obr. úchyt (sloupek) zámkové části. Pro spojení použijte zatrhávací šroub 
M8 x 115. Pod hlavu šroubu vložte dodávanou podložku Ø 8,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte!

Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu s jistícím čepem zámkové části. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně okem krytu bovdenu. Po nastavení požadované polohy zámkové části vrtejte dle otvorů v úchytu (pásovině) dva otvory přes boční část tunelu podlahy vozu, viz obr.

13.	Zámkovou část demontujte a vyvrtané otvory převrtejte na Ø 8,8 mm. Do obou převrtaných otvorů zanýtujte dodávané maticové nýty M6.

14.	Zámkovou část znovu připevněte na místo demontovaného originál šroubu mechanismu řazení. Použijte opět zatrhávací šroub M8 x 115 (s podložkou). Úchyt (pásovinu) zámkové části připevněte k tunelu podlahy vozu (k nainstalovaným maticovým nýtům). Použijte dva zatrhávací šrouby M6 x 20.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu páky voliče. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny šrouby upevňující zámkovou část. Vzduchovod topení opět zkompletujte (v případě potřeby jej pomocí horkovzdušné pistole nahřejte a opatrně natvarujte).

15.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením. Při uzamykání, či při volení ostatních stupňů 
(v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření zatrhněte i šroub M6 (imbus) krytu bovdenu.

16.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

17.	Středovou konzolu umístěte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

18.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru Dle tohoto vodícího otvoru frézujte opatrně přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

19. - 21. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.