INFINITI  G-25 tiptr.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути гольчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу  ) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча ліния технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин:Інженер технічний консультант (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL: valik_v@spv.ua

Якщо у вас виникли  питання пов,язані з аварійним  відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka vozidla | Typ vozidla | Modelový rok, | Jiná | Typ řazení | CONSTRUCT |
|  |  | rok výroby | specifikace |  | CF … |
| INFINITI | G 25 | 2010 | 2.5 | tiptr. | XPCF |

1

2

5

10

11

12

13

14

15

3

6

7

4

8

9

| 1 | Замок (vysunutí jistícího čepu 30 mm) | # CF AX - 01.00.00 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ## Кронштейн замку | PCF 863 – 04.00.00 | 1 |
| 3 | ## Обжимка з оком | CF 424 – 03.00.00 | 1 |
| 4 | ## Обжимка | CF 424 – 04.00.00 | 1 |
| 5 | ## Захист | PCF 863 – 03.00.00 | 1 |
| 6 | Захист XPCF |  | 1 |
| 7 | Прижимна планка PCF 1194/A | PCF 1194A-07-17-01 | 1 |
| 8 | ## Обжимка | PCF 1194A-03-19-02 | 1 |
| 9 | ## Обжимка | PCF 1194A-03-19-01 | 1 |
| 10 | ## Манжета CF 014 | CF 014 – 10.00.00 | 1 |
| 11 | ## Гайка M 6 (Lock) | DIN 6923 | 4 |
| 12 | ## Болт M 6 x 30 (se zápichem) | CF – S – 06.030.03 | 2 |
| 13 | ## Болт M 6 x 20 (zatrhávací) | S – 06.020.03 | 8 |
| 14 | ## Болт M 6 x 15 (zatrhávací) | S – 06.015.03 | 6 |
| 15 | ## Šroub M 6 x 12 (se zápichem) | CF – S – 06.012.03 | 1 |

Місце встановлення замку не має чіткого положення

1   2

3   4

5   6

7