TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1267

- Vyjměte panel s rádiem. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

2.	Demontujte rukojeť řadící páky a vyjměte rámeček s manžetou.

3.	Vyjměte horní kryt řazení.

4.	Demontujte označené upevňující šrouby středové konzoly.

5.	Demontujte boční šrouby středové konzoly.

6.	Středovou konzolu odstraňte.

7.	Rozpojte kloubek táhla řazení.

8.	Pod kloubek táhla řazení vložte dodávaná pryžová těsnění, viz obr.

9.	Ze strany spolujezdce přiložte stopku frézy Ø 25 (BF 28+3) do označeného rohu otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení (vpravo dole - viz šipka). V tomto místě frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor. Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

10.	Zkušebně připevněte na táhlo řazení dodávaný kryt bovdenu. Pro spojení použijte zatrhávací šroub M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte!

11.	Na označený originál šroub nasaďte dodávanou velkoplošnou podložku 
Ø 8,4 mm.

12. - 13. K tomuto originál šroubu připevněte dle obr. zámkovou část. Pro spojení použijte zatrhávací matici M8. Pod matici vložte dodávanou podložku 
Ø 8,3 mm. Matici ještě nezatrhávejte.

Druhý úchyt zámkové části (na obr. 13 šipka dole) připevněte k originál otvoru v kulise mechanismu řazení. Pro spojení použijte zatrhávací šroub 
M6 x 18 a samojistnou matici M6 s velkoplošnou podložkou Ø 6,6 mm. Pod hlavu šroubu vložte dodávanou podložku Ø 6,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

14.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu vedení zámkové části s krytem bovdenu. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu. Při uzamykání, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Požadovanou polohu krytu bovdenu zajistěte dotažením zatrhávacího šroubu M6 (imbus).

15. - 16. Znovu ověřte správnou polohu krytu bovdenu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šroub i matici upevňující zámkovou část i šroub M6 (imbus) krytu bovdenu.

17.		Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18.			Středovou konzolu vložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). V označeném místě vrtejte do středové konzoly otvor 
Ø 4,1 mm.

Správnost vyvrtaného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

19.		Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

20. – 22. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.