TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1429

1. - 26. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

27.	Rozpojte kloubek táhla bovdenu řazení a nasaďte na něj dodávaná pryžová těsnění. Táhlo znovu nainstalujte zpět na původní místo.

28.	Demontujte tři označené originál matice kulisy mechanismu řazení.

29.	Na místo demontované matice (vlevo dole) našroubujte na originál šroub dodávaný distanční sloupek (l = 97 mm). Sloupek pečlivě dotáhněte.

30.	Zámkovou část připevněte na originál šrouby (na místa demontovaných matic) 
a k distančnímu sloupku, viz obr. Pro spojení použijte dvě zatrhávací matice M8 
a zatrhávací šroub M6 x 15. Matice ani šroub ještě nezatrhávejte.

31.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. kryt bovdenu. Pro spojení použijte zatrhávací šroub M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

32.	Polohu krytu bovdenu na táhle řazení seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu.

Při řazení zpátečky, či při řazení ostatních rychlostních stupňů 
(v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením 
a odemčením zatrhněte matice i šrouby upevňující zámkovou část a kryt bovdenu.

33.	Na vnitřní části středové konzoly odstraňte v místě polohy krytu zámkové vložky označený plastový nálitek.

34.	Středovou konzolu nainstalujte zpět na původní místo. V případě potřeby odstraňte zavazející část plastové konzoly.

35.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

36.	Středovou konzolu přiložte pečlivě do původní polohy v interiéru vozu. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor Ø 4,1 mm.

37.	Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

38.	Dle vodícího otvoru frézujte opatrně přes plastový kryt otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

39. - 41. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.