TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1448

1. - 7. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

8.	Na plastovou část (rameno) řadící páky přiložte dle obrázku vrtací šablonu 
(BC 951). Dle správně přiložené šablony vrtejte přes rameno otvor Ø 6,2 mm. Otřepy po vrtání začistěte a pečlivě vysajte.

9.	Ze strany řidiče, v místě následné polohy vedení zámkové části, odstřihněte část plechové konzoly.

10.	Dodávané oko nasaďte dle obr. na plastové rameno řadící páky. Spojení oka s ramenem proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 40 (šroub prostrčte horním otvorem v oku přes zhotovený otvor v plastovém rameni a zašroubujte ho do závitu na druhé straně oka). Šroub ještě nezatrhávejte.

11.	Demontujte označený originál šroub kulisy mechanismu řazení.

12.	Na místo demontovaného originál šroubu vložte na otvor se závitem dodávaný distanční sloupek (l = 10 mm).

13.	Demontujte označený boční originál šroub plechové konzoly (strana řidiče).

14.	K originál otvoru kulisy mechanismu řazení (s distančním sloupkem) připevněte označený úchyt zámkové části, viz obr. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 40. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 6,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

15.	Pod označený úchyt zámkové části vložte dle obr. dodávaný sloupek konzoly
(l = 4 mm) s podložkou Ø 8,4 mm (s = 1 mm).

16.	Tento úchyt zámkové části přišroubujte s vloženým sloupkem k originál otvoru v boční stěně plechové konzoly. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu 
M8 x 25. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 8,3 mm.

.

17.	Dle označeného úchytu zámkové části vrtejte přes boční stěnu plechové konzoly otvor Ø 6,8 mm. Otřepy po vrtání pečlivě vysajte.

18. - 19. Tento úchyt zámkové části připevněte k plechové konzole pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a samojistné matice M6. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 6,3 mm.

Ověřte správnou vzájemnou polohu oka a výsuvného jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep prochází volně okem řadící páky a tím aretuje polohu zpětného chodu. Polohu oka dle potřeby seřiďte a upevňující šroub dotáhněte. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením zatrhněte všechny zatrhávací šrouby upevňující zámkovou část i oko.

20.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21. Boční plastový díl středové konzoly upevněte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastu místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zkontrolujte správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením bočního plastu na  původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového dílu středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle tohoto zhotoveného otvoru do bočního plastu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

23. - 24. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220					Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí				155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100				infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz				http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.