# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 703  PRO VOZY

AUDI A8 (mr.2003)

(tiptronic)

- - 26. Demontáž střední konzoly proveď dle dílenských příruček pro vozy Audi. Tuto demontáž a následnou montáž mohou provádět pouze řádně proškolení pracovníci servisních organizací.

27.  Dle obrázku ze strany spolujezdce odstraň levý (viz. obr.) držák kulisy řazení.

28. Dle obrázku přilož dodávanou vrtací šablonu (BC 703) do prolisu v boční stěně kulisy  mechanismu řazení. Dle šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení opatrně otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 22 mm   (BF 1+3). Otřepy a piliny po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontuj originál matice z předního i zadního šroubu  mechanismu řazení.

- - 32. Zkušebně vlož dle obrázku držák zámku na přední i zadní originál šroub mechanismu řazení a označ místo na krytu elektroinstalace potřebné pro odříznutí. Potřebnou část krytu odřízni. 
       Konec vedení zámkové části vlož dle obrázku do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Zámkovou část připevni k přednímu i zadnímu originál šroubu mechanismu řazení pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6. Matice ještě nezatrhávej.

33. Na původní místo vlož zpět tlumící vrstvu a dle obrázku v místě uložení vedení zámkové    části ji rozřízni.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni obě upevňující matice M6.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední plastovou konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej přes střední konzolu otvor Ø 4,1 mm.

Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu přilož střední konzolu na původní místo a zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Dle tohoto otvoru frézuj Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Dle obrázku nasaď na kryt zámkové vložky dodávaný pryžový (těsnící kroužek - 2). Těsnící kroužek nasaď plochou stranou k vnitřní části koberce podlahy vozu.

- - 40. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď dle obrázku dodávaný pryžový (těsnící kroužek - 2).

-  Po instalaci mechanického zabezpečení a zkompletování veškerých demontovaných dílů ve voze je nutné provést diagnostiku přístrojem VAS dle dílenské příručky Audi.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil      : Ing. Motáček V.