TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 928

1. - 13. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

14.	Dle obrázku demontujte čtyři označené originál matice upevňující mechanismus řazení s oběma plechovými držáky středové konzoly. Plechové držáky středové konzoly vyjměte.

15.	Dle potřeby odstraňte (odřízněte) takovou část plastové konzoly, u které by docházelo ke kontaktu s instalovanou konzolou zámku, viz obr.

16.	Dle obrázku odřízněte označenou část plechového držáku středové konzoly.

17.	Upravený plechový držák středové konzoly připevněte dle obrázku (přes originál otvor) ke konzole se zámkovou částí. Spojení proveďte pomocí dodávaného (nezatrhávacího) šroubu M6 x 20 (s podložkou).

18.	Dle druhého otvoru v kostce konzoly zámku označte na plechovém držáku místo pro následné zhotovení otvoru.

19.	Plechový držák demontujte a v označeném místě vrtejte otvor Ø 6,8 mm.

20.	Upravený plechový držák připevněte dle obrázku ke konzole zámku pomocí dvou dodávaných (nezatrhávacích) šroubů M6 x 20 (s podložkami).

21.	Druhý vyjmutý plechový držák otočte o 180° a vložte dle obrázku zpět na původní místo.

22.	Konzolu se zámkovou částí připevněte dle obrázku na čtyři originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí čtyř zatrhávacích matic M6. Matice dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

23.	Kulisu řazení s konzolou zámku posuňte co nejvíce ke straně spolujezdce (pro dostatečný výsun krytu zámkové vložky z plastové konzoly v interiéru vozu).

24.	Po seřízení správné polohy kulisy řazení i konzoly zámku dotáhněte čtyři zatrhávací matice M6. Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámku otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte všechny čtyři matice M6.

25.	Úchyty označeného plechového držáku přihněte dle potřeby až k originál otvorům středové konzoly.

26.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Ustavte pečlivě středovou konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro následné zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte na demontované středové konzole otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- - 31. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, včetně rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.