TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1455

1. - 10. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

11. – 12. Navolte polohu parking. Na táhlo řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub zatím nezatrhávejte!

13.	Demontujte matice upevňující mechanismus řazení, viz obr.

14. – 15. Zámkovou část připevněte dle obr. na přední dva originál šrouby mechanismu řazení (na místa demontovaných matic). Spojení proveďte pomocí zatrhávacích matic M6. Matice ještě nezatrhávejte.

- Seřiďte správně vzájemnou polohu krytu bovdenu a vedení zámkové části. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep do oka krytu bovdenu. Tím aretuje polohu páky voliče.

Při uzamykání, nebo při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

17.	Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením a odemčením zatrhněte matice upevňující zámkovou část.

18.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

19.	V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte (dle potřeby) z vnitřní strany bočního plastového krytu zavazející nálitky.

20.	Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě do původní polohy v interiéru vozu. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor Ø 4,1 mm.

21.	Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22.	Dle vodícího otvoru Ø 6,8 mm frézujte opatrně přes plastový kryt otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

23 - 25. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.