TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1464

1. - 12. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

13.	Na označené místo kulisy mechanismu řazení (strana spolujezdce) přiložte dle obr. vrtací šablonu (BC 1453). Dle správně přiložené šablony vrtejte otvor Ø 6,8 mm přes boční stěnu kulisy řazení.

14.	Šablonu sejměte. Dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes boční stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy v zhotoveném otvoru začistěte vhodným nástrojem a piliny pečlivě vysajte.

15.	Dle obr. připevněte na táhlo bovdenu řazení dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

16.	- 17. Vedení (trubku) zámkové části vložte do vyfrézovaného otvoru v boční stěně kulisy řazení. Na originál otvor vložte velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm. K originál otvoru v podlaze vozu připevněte označený úchyt zámkové části, viz obr. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 35. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 8,3 mm. V případě potřeby výškového seřízení zámkové části vložte pod úchyt zámkové části jednu, či dvě dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm (s = 1 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.

18. - 19. Přední úchyt zámkové části připevněte dle obr. k plechovému držáku středové konzoly. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 20 a samojistné matice M6. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 6,3 mm a pod matici velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

20.	Ze strany řidiče demontujte označený originál šroub kulisy řazení (přední vlevo – ve směru jízdy).

21.	Na místo demontovaného originál šroubu vložte dodávanou velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm.

22. - 23. Na místo demontovaného předního levého originál šroubu připevněte dle obr. dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 120. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 8,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

24.	Úchyt podpěry přišroubujte k označenému sloupku zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 20. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 8,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

25. – 27. Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně do otvoru krytu bovdenu. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny šrouby upevňující zámkovou část, podpěru i kryt bovdenu.

28.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

29.	Středovou konzolu ustavte pečlivě do původní polohy v interiéru vozu. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

30.	Dle vodícího otvoru frézujte opatrně přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

31. - 33. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové  vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.