TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1447

1.  -  4. Vyjměte rukojeť řadící páky a demontujte středovou konzolu.

5. - 6. Dle potřeby odstraňte označenou část plastového žebra kulisy mechanismu řazení. Otřepy po vrtání začistěte a pečlivě vysajte.

7.  –  8. Označený kloubek řazení rozpojte a odkloňte.

9.  – 10. Na kloubek nasaďte dodávaná pryžová těsnění a nainstalujte jej zpět na původní místo.

11. Držák kabeláže elektroinstalace vyjměte z označeného otvoru.

12.	Demontujte označenou originál matici M8.

13.	- 14. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

15.		Dle potřeby odstraňte (odpilujte) takovou část kulisy řazení, která by omezovala bezproblémovou instalaci zámkové části.

16.		Zámkovou část připevněte dle obr. k originál šroubu (na místo demontované matice) a k otvoru, kde byla uchycena kabeláž elektroinstalace. Pro spojení použijte zatrhávací matici M8 a zatrhávací šroub M6 x 15 s maticí M6 (lock).

Seřiďte správně vzájemnou polohu oka krytu bovdenu a výsuvného jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep prochází volně do oka krytu bovdenu a tím aretuje polohu zpětného chodu. Při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením a odemčením zatrhněte matici i šroub upevňující zámkovou část.

17.	Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte i šroub M6 upevňující kryt bovdenu.

18.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

19. Středovou konzolu upevněte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zkontrolujte správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením středové konzoly na  původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

20. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle tohoto zhotoveného otvoru opatrně otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

21. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220					Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí				155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100				infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz				http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.