TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1163/B

Pozn.: Fotodokumentace pro tento postup je zhotovena kombinovaně na vozech  Peugeot 207 a Citroën C3. Proto některé obr. nemusí souhlasit s reálným vzhledem vozu.

- - 6. Demontujte označený spojovací materiál, vyjměte kryty i ostatní díly potřebné k demontáži středové konzoly, dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Vyjměte středovou konzolu.

7. Ze strany řidiče přiložte dle obr. vrtací šablonu (BC 1163) k boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

8.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

9.	Ze strany řidiče demontujte označenou originál matici mechanismu řazení (vlevo vzadu).

10.	Na místo demontované matice našroubujte na originál šroub mechanismu řazení dodávaný sloupek se závitem.

11.	Na našroubovaný sloupek nasaďte dle obr. druhý dodávaný sloupek (trubku).

12.	- 13. Dodávanou objímku bovdenu připevněte dle obr. na táhlo bovdenu řazení. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávat! Pro snazší instalaci objímky bovdenu zhotovte do plastové stěny kulisy řazení pomocný montážní otvor Ø 6,8 mm.

14.	Konec vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení a označený úchyt zámkové části připevněte k našroubovanému sloupku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 65. Šroub dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

15.	Dle druhého úchytu zámkové části vrtejte přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

Pozor: Před připevněním tohoto úchytu k podlaze vozu vložte pod úchyt dodávaný distanční sloupek (l = 10 mm).

16.	Zámkovou část demontujte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 8,8 mm. Otřepy po vrtání začistěte a zhotovený otvor ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

17.	Do převrtaného otvoru v podlaze vozu zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

18.	Zámkovou část připevněte znovu k nainstalovanému sloupku a k maticovému nýtu v podlaze vozu. Nezapomeňte pod zadní úchyt zámkové části (šipka vpravo) vložit distanční sloupek (l = 10 mm). Připevnění zámkové části proveďte opět pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 65 a M6 x 25 (s podložkou). Šrouby ještě nezatrhávejte.

19.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka objímky bovdenu s jistícím čepem zámkové části. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu páky voliče.

Jak při uzamykání, tak i při volení jednotlivých stupňů mechanismu řazení nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte oba šrouby zámkové části i oba šrouby objímky bovdenu.

20.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21.	Vrchní plastový kryt středové konzoly umístěte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením krytu středové konzoly na původní místo. Po ověření zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením krytu středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte přes plastový kryt otvor  39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

23. - 24. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu a zapojte správně konektory elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

Jako ochranu proti korozi otvoru v podlaze vozu použijte základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.