# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 522  PRO VOZY

AUDI A 8 (6-ti rychlostní)

mechanická převodovka

- Vyjmi rámeček s manžetou páky řazení.

- Na místě spolujezdce odstraň dle obrázku podložku z podlahy vozu.

- Otevři odkládací prostor a demontuj označené šrouby.

- V boční části odkládacího prostoru demontuj dle obrázku označený šroub.

- Vyjmi odkládací prostor. Rozpoj elektrickou instalaci a odpoj zámek odkládacího prostoruu.

- Z boční strany (od spolujezdce) demontuj dle obrázku šroub.

- V přední části bočního dílu střední konzoly demontuj označené šrouby.

- Odstraň boční díl střední konzoly.

- Rozpoj a odehni potrubí topení.

- Dle obrázku demontuj originál šroub v pravé přední části mechanismu řazení.

- V místě uložení zámkové části odřízni izolační vrstvu podlahy vozu.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 18 proveď dle obrázku spojení zadního úchytu zámkové části s originál otvorem v pravé přední části mechanismu řazení. Šroub zatím nezatrhávej.

- Přední úchyt zámkové části přilož k podlaze vozu. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Zkontroluj správnou polohu zámkové části. Při řazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení vrtej dle obrázku přes přední úchyt zámkové části do podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Zhotovený otvor převrtej na Ø 8 mm. Otvor ošetři proti korozi předepsaným způsobem.

- Do převrtaného otvoru nanýtuj maticový nýt M6.

- Zámkovou část připevni pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 k podlaze vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Odkloněné potrubí topení přitiskni pečlivě na středící šablonu. Hrot šablony označí na potrubí místo pro zhotovení otvoru.

- Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov v označeném místě otvor.

- Předvrtaným otvorem v potrubí topení frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11).

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení a oba šrouby M6 zatrhni.

- Potrubí topení zkompletuj a ulož na původní místo. Kryt zámkové vložky prostrč vyfrézovaným otvorem v potrubí topení a nasaď na něj středící šablonu (Sch 7).

- Boční díl střední konzoly upevni pečlivě do původní polohy. Hrot středící šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm vrtej v tomto označeném místě otvor. Přiložením bočního dílu střední konzoly na původní místo zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru. Po ověření otvor převrtej  na Ø 6,8 mm.

- Znovu přilož boční díl střední konzoly na původní místo a zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Tímto otvorem frézuj Ø 39,5 mm (BF 11).  Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil      : Ing. Motáček V.