TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1400

1. - 14. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

15.	K označenému místu kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) přiložte dle obr. vrtací šablonu BC 022/A (tato šablona lze použít pro oba typy mechanismu řazení). Spodní hrana vrtací šablony musí být po celé délce opřená o lem mechanismu řazení. Dbejte na její správné ustavení.

Navolte polohu parking. Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

16. Ověřte správnost vyvrtaného otvoru, dle kterého následně zhotovte otvor 
Ø 24 mm. Použijte děrovač otvoru Ø 24 mm (BF 40+39). Otvor zhotovte opatrně pouze přes stěnu kulisy řazení. Vzniklé otřepy pečlivě začistěte a vysajte.

17.	Demontujte označený plechový držák středové konzoly.

18.	Plechový držák otočte o 180° a nasaďte zpět na originál šrouby, viz obr. Následně na tyto dva originál šrouby nasaďte i dodávanou pásovinu, viz obr. Připevnění pásoviny a plechového držáku k podlaze vozu proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

19.	Vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení a úchyt zámkové části připevněte dle obr. k nainstalované pásovině. Pro spojení použijte dva zatrhávací šrouby M6 x 10,5 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

20. - 21. Nastavte parkovací polohu volící páky a otočením klíče volící páku uzamkněte. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte znovu správné ustavení i bezchybnou funkci zámkové části a zatrhávací šrouby i matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovacích hlav.

22.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

23. 	Namontujte zpět všechny demontované díly v interiéru vozu. V místě středící šablony zatlačte lehce na boční část středové konzoly, tím dojde k označení místa pro vyvrtání otvoru pro zámkovou vložku.

Středovou konzolu vyjměte a do označeného místa předvrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ujistěte se o správnosti zhotoveného otvoru přiložením konzoly do původní polohy. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujistěte o správnosti převrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte přes boční část středové konzoly otvor 
Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru začistěte vhodným nástrojem a vzniklé piliny pečlivě vysajte.

25. - 27. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.