TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1146/A

- Vyjměte zadní díl středové konzoly.

- Demontujte označený šroub.

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte je přes rukojeť. Odstraňte kryt řazení.

- Vyjměte rámeček s manžetou ruční brzdy.

- - 7. Demontujte upevňující šrouby středové konzoly. Středovou konzolu vyjměte.

8.	Ze strany spolujezdce demontujte označené šrouby plechové vzpěry. Vzpěru odstraňte.

9.	Před mechanismem řazení rozřízněte koberec podlahy vozu.

10. V místě následného uložení zámkové části vyjměte dle obrázku plastový držák kabeláže elektroinstalace.

11. V místě následného uložení zámkové části odstraňte dle potřeby izolační vrstvu podlahy vozu.

12. Ze strany spolujezdce přiložte do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 1146). Dle šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor 
Ø 4.1 mm.

13. Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

14. Dle převrtaného otvoru frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení opatrně otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

15.	Na spodní originál šroub upevňující plechovou vzpěry nasaďte dle obrázku dodávanou velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm. Následně na tento šroub nasaďte přední úchyt zámkové části.

16.	Vzpěru přišroubujte zpět na původní místo. Na spodní šroub (s nasazeným úchytem zámkové části) vložte ke vzpěře druhou velkoplošnou podložku 
Ø 8,4 mm. Připevnění vzpěry a zámkové části k tunelu podlahy vozu proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Pod matici vložte ještě dodávanou podložku 
Ø 8,3 (Volvo). Matici ještě nezatrhávejte.

Polohu vedení zámkové části u vyfrézovaného otvoru v kulise řazení nastavte tak, aby při zařazené poloze parking a při uzamčení zámku vysunutý jistící čep aretoval polohu páky voliče. Po nastavení správné polohy zámkové části vrtejte přes druhý (horní) úchyt zámkové části do horního plechu podlahy vozu otvor 
Ø 6,8 mm. Zámkovou část odkloňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 8,8 mm. Otřepy po vrtání pečlivě začistěte.

17. - 18. Pod zhotovený otvor v horním plechu podlahy vozu vložte dle obrázku dodávaný distanční sloupek (se závitem M8). Proveďte spojení horního úchytu zámkové části s plechem podlahy a distančním sloupkem pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 20. Pod šroub vložte podložku Ø 8,3 (Volvo). Šroub ještě nezatrhávejte.

19.	Pokud tomu bude zapotřebí, nahřejte v místě uložení zámkové části středovou konzolu a dle potřeby ji natvarujte.

20.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazení polohy parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče.

Po ověření bezchybné funkce upevňující šroub a matici zatrhněte. Při uzamykání, nebo při řazení zpátečky, či ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

21. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

22. Ustavte středovou konzolu do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Znovu upevněte středovou konzolu na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

23. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začistěte.

24. - 25. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontrolujte správnou činnost MZ CONSTRUCT.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.