TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1387/A

- – 14. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

- - 16. Pod kloubek táhla bovdenu řazení vložte dle potřeby jedno, či dvě pryžová těsnění, viz obr.

17.	 V místě následného upevnění zámkové části (strana spolujezdce) odstraňte dle potřeby část plastové  kulisy, viz obr.

18.	 V označeném místě vyjměte úchyt kabeláže elektroinstalace, viz obr.

19.	 Demontujte označenou originál matici M6.

20.	 Zámkovou část připevněte dle obr. na originál šroub (na místo demontované matice) a k otvoru po vyjmutém úchytu kabeláže elektroinstalace.

Spojení zámkové části proveďte pomocí zatrhávací matice M6 a pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 20 a samojistné matice. Pod šroub vložte podložku          Ø 6,3 (volvo) a pod samojistnou matici vložte velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm. Šroub ani matici ještě nezatrhávejte.

21.	Dle obr. odstraňte označený plastový nálitek kulisy řazení, jenž by mohl při řazení omezovat bezproblémový chod krytu bovdenu.

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

- Seřiďte správnou vzájemnou polohu krytu bovdenu a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu. Při uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

- Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte šroub i matici zámkové části.

- Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šroub krytu bovdenu.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Boční kryt středové konzoly ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle zhotoveného otvoru (do bočního krytu) otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- – 31. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- 	Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.