TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1451

1. - 4. Dle obr. demontujte středovou konzolu (demontujte příslušný spojovací materiál).

5.	Demontujte označené originál šrouby.

6.	Dle potřeby upravte kulisu mechanismu řazení (odstraňte takovou část, která by omezovala bezproblémovou instalaci dodávané vzpěry, či zámkové části).

7.	Na místa označených demontovaných šroubů připevněte dle obr. dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte.

8. - 9.	Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry. Zámkovou část připevněte k označených otvorům na místo demontovaných originál šroubů. Spojení zámkové části proveďte opět pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte. Požadovanou polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry pojistěte dva zatrhávacími šrouby M6 x 12. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Na řadící páku připevněte dle obr. objímku s okem. Spojení objímky s protikusem proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte.

10.	Seřiďte správně vzájemnou polohu oka objímky a jistícího čepu zámkové části. Tuto polohu seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky, až do krycího otvoru ve vzpěře.

Při řazení zpátečky, při uzamykání, či při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením 
a odemčením zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část a vzpěru.

11. - 12. Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Následně zatrhněte šrouby upevňující jak vedení zámkové části v kroužku vzpěry, tak šrouby upevňující objímku k řadící páce.

13.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

14.	Středovou konzolu přiložte pečlivě do původní polohy v interiéru vozu. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor Ø 4,1 mm.

15.	Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

16.	Dle vodícího otvoru frézujte opatrně přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

17 - 19. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.