TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1468

- - 9. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

- V označeném místě přední stěny kulisy mechanismu řazení vrtejte dle obr. vodící otvor Ø 6,8 mm. Následně v tomto místě profrézujte otvor frézou Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování začistěte a pečlivě odstraňte.

11.	Demontujte označené přední originál šrouby kulisy mechanismu řazení (ve směru jízdy).

- Ze strany spolujezdce demontujte označený boční originál šroub plechového držáku středové konzoly.

- Na oba otvory po demontovaných předních originál šroubech kulisy řazení vložte dvě velkoplošné podložky Ø 8,4 mm (s = 2 mm). V případě potřeby pozdějšího výškového seřízení zámkové části můžete použít další dvě dodávané podložky Ø 8,4 mm (s = 1 mm).

- – 15. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávanou objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte!

16.	V případě potřeby upravte kulisu řazení tak, aby žádná její část nebránila bezproblémové instalaci zámkové části.

17. – 18. Na místo demontovaného bočního originál šroubu připevněte dle obr. přední úchyt zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 35 (s podložkou). Mezi úchyt zámkové části a plechový držák nasaďte na šroub dodávaný distanční sloupek (l = 13 mm). Šroub ještě nezatrhávejte!

19.	Na místo demontovaného předního levého originál šroubu kulisy řazení vložte dodávaný sloupek držáku zámku (l = 75 mm).

20	Zadní úchyt zámkové části (sloupek) ustavte dle obr. na místo demontovaného pravého předního originál šroubu kulisy řazení. Na oba sloupky nasaďte a ke kulise řazení připevněte dodávaný záchyt kolíku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 110 (s podložkami).

- Seřiďte správnou vzájemnou polohu objímky bovdenu, záchytu a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky bovdenu až do otvoru v záchytu. Tím jistící čep aretuje polohu řadící páky.

Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostí (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte všechny označené šrouby zámkové části a záchytu kolíku.

- Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením. Po ověření zatrhněte i oba šrouby M6 (imbus) objímky bovdenu.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby na vnitřní straně středové konzoly část plastových žeber, jenž by omezovaly správné označení místa pro vrtání otvoru.

- Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost převrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle zhotoveného otvoru do plastové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

- - 28. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.