TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE
 MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 1153 PRO VOZY

###### CHEVROLET LACETTI (mr. 2007) R-dozadu

###### (mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej přes rukojeť.

2. - 3. Demontujte boční šrouby předního i zadního dílu středové konzoly.

4.	Zadní díl středové konzoly odstraňte.

5.	Demontujte označené upevňující šrouby.

6.	Přední díl středové konzoly odstraňte.

7.	Demontujte označené originál šrouby a matici kulisy mechanismu řazení (oba přední šrouby a pravou zadní matici).

8.	Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu připevněte vrtací šablonu 
(BC 1153). Jestli použijete pro připevnění šablony zatrhávací šroub, nezatrhávejte jej!

9.	Dle šablony odfrézujte část stěny kulisy řazení. Použijte frézu Ø 46 mm (BF 5+8). Po frézování šablonu odstraňte a vzniklé otřepy pečlivě začistěte.

10.	V místě následného upevnění objímky s okem na táhlo bovdenu řazení, resp. v místě pohybu objímky s okem, profrézujte dle potřeby části přední stěny kulisy mechanismu řazení. Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

11.	Na místa demontovaných předních dvou originál šroubů vložte dle obrázku velkoplošné podložky Ø 6,6 mm.

12.	Na místo demontované zadní matice našroubujte na originál šroub dodávaný distanční sloupek.

13.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku s okem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

14.	Držák zámku připevněte na místa obou demontovaných originál šroubů (použijte zatrhávací šroub M6 x 70 a M6 x 40) a na distanční sloupek (použijte zatrhávací šroub 
M6 x 15). Pod hlavy všech tří šroubů vložte dodávané podložky Ø 6,3 mm. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

15.	Zámkovou část vsuňte do držáku zámku a seřiďte její vzájemnou polohu s okem objímky. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky, až do otvoru záchytu. Při uzamykání nesmí docházet k žádnému kontaktu jistícího čepu s okem, nebo záchytem.

Po správném vzájemném seřízení polohy zámkové části v držáku zámku a polohy objímky s okem na táhle bovdenu řazení zatrhněte všechny upevňující šrouby (tři šrouby M6 upevňující držák zámku k podlaze vozu i dva šrouby M6 x 20 upevňující zámkovou část v držáku zámku).

16.	- 17. Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Následně zatrhněte i šroub M6 x 12 (imbus) objímky s okem.

18.		Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

19.	Středovou konzoly upevněte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného bodu vrtejte do středové konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

20. Znovu zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle převrtaného otvoru do středové konzoly otvor 
Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

21.	Zkompletujte všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky  nasaďte těsnící kroužek CF 014.

-	Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220							Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí						155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146							tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157							fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100						infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz						http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.