TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 941 PRO VOZY

MERCEDES A, B (mr. 2005)

(mechanická, 5-ti i 6-ti stupňová převodovka)

- V zadní části střední konzoly vyjměte popelník a rozpojte konektor elektrické instalace.

- Demontujte upevňující šroub.

- Odstraňte zadní panel střední konzoly.

- Demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte plastový kryt opěrky.

- Pod vyjmutým krytem demontujte upevňující šrouby.

- Přihrádku opěrky odstraňte.

- Dle obrázku vyjměte rámeček (kryt) řazení.

9.   Odstraňte horní kryt řazení.

10. V přední části střední konzoly demontujte upevňující šrouby.

11. Střední konzolu odstraňte.

12. V přední části kulisy mechanismu řazení demontujte oba označené přední originál šrouby.

13. Na místo demontovaných šroubů vložte dodávané distanční sloupky.

14. - 15. U různých typů převodovek (5-ti, nebo 6-ti stupňová) může nastat varianta s rozdílnou kulisou mechanismu řazení (plastová - kovová). U obou těchto variant je nutné v místě kontaktu objímky oka bovdenu řazení odstranit potřebnou část této kulisy, viz obr. (14, 15). Ke kontaktu objímky oka bovdenu řazení s jakoukoli částí kulisy mechanismu řazení nesmí docházet!

16. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku s okem (použijte zatrhávací šroub M6 - imbus). Držák zámku připevněte na přední levý originál otvor mechanismu řazení (použijte zatrhávací šroub M6 x 70). Šrouby ještě nezatrhávejte!

17. Do kroužku držáku zámku vsuňte trubku vedení zámkové části.

18. Sloupek zámkové části připevněte na pravý přední originál otvor mechanismu řazení (použijte opět zatrhávací šroub M6 x 70).

Seřiďte správnou vzájemnou polohu držáku zámku, zámkové části a oka bovdenu řazení. Při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky bovdenu řazení a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému kontaktu oka, ani k jakémukoli jinému omezení řazení.

Polohu trubky vedení zámkové části v kroužku držáku zámku pojistěte zatrhávacím šroubem M6 x 10. Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhněte oba šrouby M6 x 70 (zámkové části i držáku zámku).

19.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20. Boční část koberce podlahy vozu přitiskněte pečlivě na středící šablonu. Hrot šablony označí na koberci místo pro zhotovení otvoru (střed krytu zámkové vložky).

21. V označeném místě zhotovte otvor Ø 6,8 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru a po ověření dle tohoto otvoru opatrně frézujte přes koberec otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Kryt zámkové vložky tímto otvorem prostrčte.

22.  - 23. Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct. Zatrhněte zbývající šrouby a to jak šroub kroužku držáku zámku, tak šroub objímky bovdenu řazení.

24. V místě kontaktu vnitřní plastové konzoly se zámkovou částí odstraňte dle potřeby část této konzoly, viz obr.

25. Střední konzolu vlož pečlivě na původní místo. V místě krytu zámkové vložky označte na konzole místo (střed krytu zámkové vložky), které je nutné odfrézovat.

26.  S použitím středící šablony (Sch 2) odfrézujte potřebnou část plastové konzoly. Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

27. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-     Zkontrolujte správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M

Schválil: Ing. Kadlec K.