# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1465  PRO VOZY

# AUDI A 1 (mr. 2010) R-dopředu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

- - 11.   Demontujte označený spojovací materiál, dle potřeby rozpojte elektroinstalaci a vyjměte všechny potřebné kryty a díly středové konzoly.

12.  Vyjměte středovou konzolu.

13.  Demontujte označené originální matice mechanismu řazení.

14. - 15.  Vyjměte označený plastový držák středové konzoly a dle obr. jej upravte (upravený držák nesmí bránit bezproblémové instalaci zámkové části).

16. - 17.   Z odstraněného plastového držáku středové konzoly odstraňte plechové matice (3 ks)

a nasuňte je na zámkovou část.

18.  Upravený držák následně nasaďte zpět na originál šrouby mechanismu řazení.

19.	Konzolu se zámkovou částí nasaďte na čtyři originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí čtyř zatrhávacích matic M8.

Polohu konzoly seřiďte tak, že při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Dotáhněte čtyři zatrhávací matice M8 a ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct všechny čtyři matice      M8 zatrhněte.

20.  Z pravé části středové konzoly odstraň dle obrázku část plastu.

21.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

22. - 23.  Středovou konzolu ustavte na původní místo a její boční část přitiskněte na hrot šablony. 
       V označeném místě vrtejte do vyjmuté středové konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

24.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do vyjmuté středové konzoly otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

25.  Z vrchní části středové konzoly odstraň dle obrázku část plastu.

- Proveďte důkladně kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil:       Michal P.