LEXUS LX-570 tiptr.

ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити гарантійний талон.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки: Яремчук Сергій: (моб.) +38067-500-88-94 (роб.) 8-044-456-94-44  E-MAIL: sergey_y@spv.ua

Войтенко Валентин: (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL: valik_v@spv.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka vozidla | Typ vozidla | Modelový rok, | Jiná | Typ řazení | CONSTRUCT |
|  |  | rok výroby | specifikace |  | CF … |
| LEXUS | LX-57O | 2008 | 5,7 | TIPTR | XPCF |

1

7

8

9

6

10

!!!

!!!

| 1 | XPCF |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ## Обжимка PCF 1203 | PCF 1203-03-19-00 | 1 |
| 3 | ## Обжимка з різьбою CF 424 | CF 424-00-05-01 | 1 |
| 4 | ## Обжимка CF 424 | CF 424-00-06-02 | 1 |
| 5 | ## Захист коліка PCF 777 | PCF 777-04.00.00 | 1 |
| 6 | ## Манжета č. 5 | CF 303 – 71.00.00 | 1 |
| 7 | ## Болт M 8 x 35 | S – 08.035.03 | 2 |
| 8 | Болт M 6 x 20 | S – 06.020.03 | 8 |
| 9 | Шайба Ø8,4 síla 1mm | ČSN 021726 | 2 |
| 10 | ## Шайба ø 8,3 (Volvo) | CF 303 – 01.00.13 | 2 |

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10

Видалити ребро жорсткості

Випиляти пластик

11  12

Зрізати

13  14

15  16

Підігріти

феном

№ 1

17  18

№ 2

№ 3

19  20

21  22

23  24

25  26

WWW.SPV.UA