Инструкция по установке замка Construct

Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль  BMW X5

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фрезы по пластику ø 22 и ø40

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- комплект ключей Mul-T-Lock

- болт срывной М6х40

- болт срывной М8х25

- шайба Ø8 х Ø24 х 2

- декоративная накладка

Порядок работы

- Cнять декоративные накладки консоли со стороны заднего сиденья (см.рис 1).

- Снять декоративные накладки консоли со стороны переднего сиденья (см. рис 2).

- Отвернуть саморезы крепления консоли.

- Снять крышку короба подлокотника и отвернуть винты крепления консоли под ней (см. рис 3).

- Вынуть панель управления под рычагом переключения передач, отсоединив все необходимые электрические разъёмы (см. рис 4).

- Снять консоль, отключив необходимые электрические разъёмы.

- Снять воздуховод печки.

- Отвернуть два штатных винта под крепление замка (см. рис.5).

- Разметить место сверления отверстия под выход блокирующего штыря. Для этого примерно определить место расположения замка. Просверлить отверстие под выход блокирующего штыря. В месте расположения личинки замка вырезать часть шумоизоляции.

- Установить замок на срывные болты (см. рис.6). Проверить надёжность блокирования рычага выбора передач в положении «паркинг».

- Сорвать срывные болты.

- Произвести сборку и установку консоли в обратном порядке. При установке консоли, по месту выпилить мешающие пластмассовые переборки.

- При установке правой декоративной панели (со стороны переднего сиденья), используя шаблон-указатель SCH 7, разметить отверстие под замок. Используя фрезу по пластику Ø 40, вырезать отверстие под замок.

|  | Декоративная Накладка |
| --- | --- |
| Рис. 1 | Рис. 2 |
| Рис. 3 | Рис. 4 |
| 1 2 |  |
| Рис.5 | Рис. 6 |
| Рис.7 |  |