TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1470

- Vedle řadící páky vyjměte horní plastový díl s odkládací přihrádkou.

- Demontujte madlo řadící páky a přední plastový díl střední konzoly vyjměte. Rozpojte elektroinstalaci.

- V zadní části střední konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

- Dle obrázku demontujte upevňující šrouby střední konzoly.

- Zadní díl střední konzoly odstraňte.

- Demontujte označené upevňující šrouby střední konzoly.

- V přední části střední konzoly demontujte označený boční šroub.

- Po otevření přední odkládací přihrádky demontujte upevňující šrouby.

- Demontujte označené upevňující šrouby.

- Demontujte označený upevňující šroub.

- Odstraňte přední plastový díl střední konzoly.

- Dle obrázku demontujte označené šrouby plechového rámečku manžety řadící      páky.

- Rámeček s pryžovou manžetou odstraňte.

- Dle obrázku demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení.

- Na označené místo připevněte dle obr. vrtací šablonu (BC 1470) a dle vodícího otvoru vrtejte přes plech tunelu podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování začistěte a vzniklé piliny důkladně vysajte.

- - 18. Na místo označeného demontovaného originál šroubu (viz šipka) našroubujte dodávaný šroub zatrhávací (M8 x 25). Šroub následně zatrhněte.

19.	Na místa zbývajících dvou demontovaných originál šroubů připevněte dodávanou vzpěru. Připevnění vzpěry proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 35 s podložkami Ø 8,3 mm. Šrouby nezatrhávejte!

20.	Označený originál otvor v plechovém držáku pryžové manžety řadící páky převrtejte na Ø 10 mm.

21.	Do označeného otvoru našroubujte dodávaný distanční sloupek.

22.	V případě potřeby během instalace zámkové části odstraňte (odbrušte) požadovanou část plechu tunelu podlahy vozu. Piliny pečlivě vysajte.

23.	Bovden s jistícím čepem prostrčte dle obr. zhotoveným otvorem v plechu podlahy vozu.

24.	Označený úchyt zámkové části připevněte k otvoru v plechu podlahy. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 s podložkou Ø 6,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte!

25.	Druhý úchyt zámkové části připevněte dle obr. k našroubovanému distančnímu sloupku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 s podložkou 
Ø 6,3 mm. Tento šroub rovněž ještě nezatrhávejte, později jej budete muset demontovat!

26.	Do kroužku vzpěry vsuňte dle obr. bovden s jistícím čepem. Polohu bovdenu s čepem v kroužku vzpěry seřiďte tak, aby při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel až do otvoru v krytu (při uzamykání nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu se vzpěrou). Polohu bovdenu zajistěte v kroužku vzpěry dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12. Šrouby ještě nezatrhávejte.

27.	Na řadící páku připevněte dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Použijte dva zatrhávací šrouby M8 x 25. Seřiďte správnou polohu objímky na řadící páce tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky. Při řazení ostatních rychlostí (v odemčeném stavu) nesmí docházet k dotyku objímky s jakoukoli částí zámku, či vozu. Nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

28. - 29. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením a odemčením zatrhněte šrouby upevňující vzpěru, bovden s jistícím čepem v kroužku vzpěry i objímku s okem na řadící páce.

30.	Demontujte označený originál šroub.

31.	Na místo demontovaného originál šroubu připevněte dle obr dodávanou pásovinu (podpěru). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 35. Bovden zámkové části musí být veden nad touto pásovinou, viz obr. Šroub zatrhněte.

32.	Polohu bovdenu s jistícím čepem zajistěte dodávanou stahovací páskou.

33.	Označený zatrhávací šroub demontujte.

34.	Vyšroubujte nainstalovaný distanční sloupek.

35.	Dle potřeby upravte pryžovou manžetu řadící páky (vyřízněte v manžetě otvor pro záchytné oko) a nasaďte ji s rámečkem zpět na původní místo, viz obr.

36.	- 37. Dle potřeby upravte i plechový rámeček manžety.

38.	Našroubujte zpět distanční sloupek a znovu k němu připevněte úchyt zámkové části, viz bod č. 25.

39.	Okolo zámkové části procházející plechem podlahy proveďte konečné zatmelení.

40.	Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte všechny upevňující (nezatržené) šrouby.

41. Kabely elektroinstalace připevněte dle obrázku k trubce vedení zámkové části. Spojení proveďte pomocí dodávané stahovací pásky.

42.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

43. - 44. Střední konzolu nasaďte pečlivě na původní místo a přitlačte ji na hrot šablony. Hrot označí na konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

Znovu ověřte správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

45. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou  manžetu č. 5.

-    Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.