TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 955

- Demontujte upevňující šrouby v odkládací přihrádce.

- V zadní části střední konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

- Vyjměte kryt řazení. Odstraňte jej společně s madlem a manžetou řadící páky.

- Dle obrázku demontujte označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Odstraňte horní díl střední konzoly.

- Demontujte boční upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraňte. Při demontáži střední konzoly rozpojte dle potřeby elektroinstalaci.

- Vrtací šablonu (BC 955) přiložte dle obrázku na přední stěnu kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3).

- Dle obrázku v místě vyfrézovaného otvoru prořízněte zbývající boční části kulisy mechanismu řazení (otvorem bude procházet objímka s okem). Otřepy po frézování a řezání pečlivě odstraňte.

- Demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení (oba přední a levý zadní originál šroub).

- Na místa tří demontovaných originál šroubů mechanismu řazení vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8,5 mm (na přední dva otvory vložte po dvou kusech těchto podložek).

- Přední sloupek zámkové části přiložte na přední levý originál otvor mechanismu řazení (viz obr.).

Zadní úchyt zámkové části připevněte na zadní levý originál otvor mechanismu  řazení. Použijte zatrhávací šroub M8 x 80 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

- Na místo demontovaného předního pravého originál šroubu vložte distanční sloupek.

- Na bovden řazení připevněte objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby jemně dotáhněte, ale nezatrhávejte.

- Na oba sloupky dle obrázku připevněte kryt jistícího čepu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 105. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Polohu objímky na bovdenu řazení seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a to až do otvoru v krytu jistícího čepu.

Při uzamykání zpětného chodu, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k jakémukoliv dotyku jistícího čepu, ani k žádnému jinému omezení řazení. Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte všechny tři upevňující šrouby M8 zámkové části  a krytu jistícího čepu.

18. Zatrhněte také oba šrouby M6 objímky bovdenu řazení.

19. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20. Střední konzolu přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

21. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte  pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým   uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.