TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1491

1. - 7. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

8.	Do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) vložte dle obr. vrtací šablonu (BC 948). Dbejte na její správné ustavení.

Zařaďte zpětný rychlostní stupeň. Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

9.	Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

10. 	Do převrtaného otvoru vložte stopku frézy Ø 27 mm (BF 2+3) a opatrně zhotovte přes boční stěnu kulisy řazení otvor. Vzniklé otřepy pečlivě začistěte a piliny důkladně vysajte.

11.	Demontujte označené matice upevňující plechový držák. Držák vyjměte.

12.	Demontujte označené šrouby mechanismu řazení (oba zadní a levý přední – ve směru jízdy).

13.	Na místa zadních dvou demontovaných originál šroubů připevněte dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte.

14.	Konec vedení (trubky) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení. Úchyty zámkové části připevněte na místo předního demontovaného originál šroubu a k otvoru v podpěře. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 a M8 x 16 (podpěra). Pod hlavy obou těchto šroubů vložte dodávané podložky.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. V odemčeném stavu nesmí při řazení rychlostních stupňů docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny upevňující (zatrhávací) šrouby zatrhněte.

15.		Demontovaný plechový držák připevněte zpět na původní místo před mechanismem řazení. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

16.	Středovou konzolu upevněte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru (střed krytu zámkové vložky). Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

17. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem a vzniklé piliny důkladně vysajte.

18. - 20. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu včetně rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.