TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1155/A

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej nahoru přes madlo páky řazení.

- Označený díl středové konzoly vyjměte, viz obr. Rozpojte elektroinstalaci.

- Vyjměte označený díl středové konzoly.

4. - 6. Demontujte označené upevňující šrouby středové konzoly.

7.   Středovou konzolu odstraňte.

8. Dle obrázku přiložte frézu Ø 27 (BF 2+3) k horní hraně předního otvoru kulisy mechanismu řazení. V tomto místě profrézujte dle obrázku otvor pro následný bezproblémový chod objímky bovdenu. Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

9.   Dle obrázku demontujte označené přední dvě originál matice i boční originál šroub.

10. Na místa demontovaných originál matic nasaďte dodávané velkoplošné podložky.

11.	Na oba přední originál šrouby mechanismu řazení našroubujte dodávané distanční sloupky (upravený sloupek upevněte vlevo, viz obr.).

12.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku s okem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

13.	Na našroubované distanční sloupky připevněte dodávanou vzpěru, spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 20. Šrouby ještě nezatrhávejte.

14.	- 15. Do kroužku vzpěry vsuňte koncovou část vedení zámku a přední úchyt zámku připevněte k bočnímu otvoru v plechovém držáku středové konzoly (pod přední úchyt vložte dle obrázku dodávaný distanční sloupek s velkoplošnou podložkou 
Ø 8,4 mm). Spojení předního úchytu (a sloupku) s plechovým držákem proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 35. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 8,3 mm.

Seřiďte správnou polohu objímky bovdenu řazení s jistícím čepem zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky, až do otvoru ve vzpěře a tím aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po správném vzájemném seřízení vedení zámku v kroužku vzpěry s okem objímky bovdenu řazení zatrhněte dva zatrhávací šrouby M6 x 12 (se zápichem) v kroužku vzpěry.

Znovu ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny zbývající zatrhávací šrouby zatrhněte.

16.	Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte i oba šrouby M6 (imbus) objímky bovdenu řazení.

17.	- 18. Na vnitřní straně středové konzoly (v místě polohy krytu zámkové vložky) odstraňte dle potřeby části plastových žeber, viz obr.

19.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20.	Středovou konzolu umístěte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření tento otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

21. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.