# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 789 PRO VOZY

# MAZDA 2 (mr. 2004) benzín

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky a povysuň jej nahoru.

- Dle obrázku odstraň kryt řazení.

- Odstraň zadní kryt střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Demontuj boční šrouby střední konzoly.

- Vedle ruční brzdy demontuj dle obrázku upevňující šroub.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce odstřihni označený plechový držák.

- Dle obrázku demontuj obě zadní originál matice mechanismu řazení.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Na místa demontovaných zadních originál matic našroubuj dle obrázku dodávané distanční sloupky.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontuj označený originál šroub plechového držáku střední konzoly.

- - 14. Na místo demontovaného originál šroubu připevni dle obrázku přední úchyt zámkové části. Pod úchyt vlož dodávanou distanční podložku. Spojení úchytu zámkové části s plechem držáku střední konzoly proveď pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 35 s podložkou. Šroub ještě nezatrhávej.

Konec vedení zámkové části vlož do kroužku držáku zámku a připevni jej pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12. Šrouby mírně dotáhni, ale ještě nezatrhávej. Držák zámku 
i s upevněným vedením zámkové části nasaď a přišroubuj na oba distanční sloupky. Spojení s distančními sloupky proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15. Šrouby ještě nezatrhávej.

15. Seřiď správnou polohu vedení zámkové části a oka objímky. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně prochází jak okem objímky, tak i středem krytu držáku zámku. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky s žádnou částí vozu, ani k žádnému jinému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni všechny dosud nezatržené šrouby.

16. Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku dodávaný kryt. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Ověř správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Šrouby zatrhni.

17.  Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

18.  Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

19. Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj přes střední konzolu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

20. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec