TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1476

1. - 11. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

12.	Demontujte dva označené přední originál šrouby mechanismu řazení.

13.	Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu mechanismu řazení (ve směru jízdy) připevněte dle obr. vrtací šablonu (BC 1476). Použijte šroub M6 x 70. Šroub nezatrhávejte!

14.	Dle správně přiložené šablony vrtejte otvor Ø 6,8 mm přes dvojitou stěnu kulisy řazení.

15.	Dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes dvojitou boční stěnu kulisy řazení otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy v zhotoveném otvoru začistěte vhodným nástrojem a piliny pečlivě vysajte.

16.	Ze strany spolujezdce demontujte označenou originál matici plechového držáku středové konzoly.

17.	Dle potřeby odstřihněte část plechového držáku středové konzoly (při instalaci zámkové části nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti).

18.	Na místa obou demontovaných originál šroubů mechanismu řazení vložte velkoplošné podložky Ø 6,6 mm.

19.	Na obě vložené podložky ustavte dodávané sloupky (sloupky krytu bovdenu).

20.	Na sloupky nasaďte dodávanou vzpěru, viz obr.

21.	Vzpěru připevněte k oběma sloupkům dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 70. Pod hlavu levého šroubu vložte dodávanou podložku Ø 6,3 mm a šroub opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte. Označený pravý šroub zatrhněte.

22. Konec vedení (trubky) zámkové části vsuňte do kroužky vzpěry a přední úchyt zámkové části připevněte k bočnímu originál šroubu (na místo demontované matice). Spojení předního úchytu zámkové části proveďte pomocí zatrhávací matice M6. Matici ještě nezatrhávejte.

23.	Seřiďte správnou polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry. Při uzamčení vysunutý jistící čep vstupuje do otvoru ve vzpěře. Dbejte na to, aby při uzamykání nedocházelo k žádnému omezení prováděné činnosti. Polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12. Šrouby ještě nezatrhávejte.

24.	Na táhlo bovdenu řazení nasaďte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Polohu krytu seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu. Po seřízení požadované polohy krytu bovdenu pojistěte jeho polohu na táhle dvěma zatrhávacími šrouby M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

25.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct označené upevňující šrouby a matici zatrhněte.

26.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Následně zatrhněte i oba šrouby krytu bovdenu.

27.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

28.	Středovou konzolu nasaďte na původní místo. Hrot šablony označení na vnitřní části plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor 
Ø 6,8 mm, dle kterého následně frézujte otvor Ø 46 mm (BF 5+8). Vnitřní část plastové konzoly dle potřeby upravte.

29.	Středovou konzolu nainstalujte do původní polohy. Na kryt zámkové vložky nasaďte opět středící šablonu (Sch 7). Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě do původní polohy v interiéru vozu.

30.	V místě polohy zámkové části (resp. krytu zámkové vložky) odstraňte na vnitřní straně bočního krytu plastová žebra, viz obr.

31.	Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě do původní polohy v interiéru vozu. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na  původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

32.	Dle vodícího otvoru frézujte opatrně přes plastový kryt otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

33. - 35. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.