TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1475

- – 12. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

- V místě následné polohy zámkové části odstraňte potřebnou část koberce podlahy vozu.

- Demontujte označené originál matice mechanismu řazení.

- Vyjměte plastový rámeček řazení.

- – 18. Dle obr. pečlivě odřízněte označené části plastového rámečku.

19.	Upravený plastový rámeček připevněte zpět na původní místo. Použijte dvě demontované originál matice, viz obr.

- K označenému místu kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) přiložte dle obr. vrtací šablonu BC 022/A (tato šablona lze použít pro oba typy mechanismu řazení). Spodní hrana vrtací šablony musí být po celé délce opřená o lem mechanismu řazení. Dbejte na její správné ustavení.

Navolte polohu parking. Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

21. Šablonu vyjměte. Do zhotoveného otvoru v kulise mechanismu řazení vložte stopku frézy Ø 25 mm (BF 28+3) a odfrézujte část plechového lemu tunelu podlahy vozu.

- Ověřte správnost vyvrtaného otvoru v kulise mechanismu řazení, dle kterého následně zhotovte otvor Ø 24 mm. Použijte děrovač otvoru Ø 24 mm              (BF 40+39). Zhotovení otvoru provádějte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení. Všechny otřepy vzniklé vrtáním a frézováním pečlivě začistěte a odstraňte.

- Odfrézovanou část plechového lemu tunelu podlahy vozu ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

- Přední úchyt zámkové části připevněte dle obr. na přední originál šroub mechanismu řazení. Použijte zatrhávací matici M8 s podložkou. Matici ještě nezatrhávejte.

Vedení zámkové části vsuňte do zhotoveného otvoru v kulise řazení. Zadní úchyt zámkové části nasuňte na zadní originál šroub.

- Na zadní originál šroub nasaďte dle obr. dodávaný držák zámku.

26.Proveďte spojení držáku zámku s originál šroubem mechanismu řazení i s úchytem zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8 a zatrhávacího šroubu M6 x 8.

27.Nastavte parkovací polohu volící páky a otočením klíče mechanického zabezpečení volící páku uzamkněte. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Znovu zkontrolujte správné ustavení zámkové části (bezchybnou funkci) a zatrhávací šroub i matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovacích hlav.

- Středovou konzolu upevněte na původní místo.

29.Okolo krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby zavazející části středové konzoly, viz obr.

30.	Na kryt zámkové vložky nasaďte dle obr. středící šablonu (Sch 26).

31.Plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte opatrně otvor Ø 4,1 mm.

Šablonu sejměte a pečlivě ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na 
Ø 6,8 mm.

- Znovu se pečlivě ujistěte o správnosti převrtaného otvoru přiložením plastového krytu na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte opatrně přes plastový kryt otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy u zhotoveného otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem (např. půlkulatým pilníkem).

- - 34. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.