TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1482

1. - 9. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

10.	Navolte polohu parking. Na táhlo řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

11.	Demontujte označenou originál matici plechového držáku středové konzoly (strana spolujezdce).

12.	Dle obr. odkloňte označenou část kabeláže elektroinstalace.

13.	Demontujte označený originál šroub mechanismu řazení.

14.	Demontujte druhý označený originál šroub mechanismu řazení.

15.	Zámkovou část připevněte dle obr. na místo demontovaného zadního originál šroubu mechanismu řazení a na místo demontované matice plechového držáku.

Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 60 a zatrhávací matice M6. Šroub ani matici ještě nezatrhávejte.

16.	Kroužek vzpěry nasuňte na vedení (trubku) zámkové části a vzpěru připevněte na místo druhého demontovaného originál šroubu mechanismu řazení, viz obr. Pro spojení použijte zatrhávací šroub M6 x 60 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

17.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu krytu bovdenu a zámkové části. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep vstupuje volně do oka krytu bovdenu. Tím bude aretována páka voliče. Požadovanou polohu krytu bovdenu pojistěte dotažením šroubu M6 (imbus).

18. - 19. Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamykání, nebo při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část, vzpěru i kryt bovdenu.

- Středovou konzolu nasaďte na původní místo v interiéru vozu. V místě polohy krytu zámkové vložky označte místo pro vyfrézování otvoru, viz obr.

21. – 22. V označeném místě středové konzoly odfrézujte požadovanou část. Použijte frézu Ø 46 mm (BF 5+8).

23.	 Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

24.		V místě polohy zámkové části (resp. krytu zámkové vložky) odstraňte na vnitřní straně bočního krytu plastová žebra, viz obr.

25.	Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě do původní polohy v interiéru vozu. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na  původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

26.	Dle vodícího otvoru frézujte opatrně přes plastový kryt otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

27. - 29. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.