TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1501

1. - 5. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

6.	Uvolněte a odkloňte označené táhlo bovdenu řazení.

7.	Demontujte označené matice a šroub mechanismu řazení.

8.	Na místo označené demontované originál matice (ve směru jízdy vlevo) našroubujte dodávaný distanční sloupek.

9. - 10. Na táhlo řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

11.	Na distanční sloupek a na označený originál šroub mechanismu řazení ustavte dodávanou vzpěru (viz obr.).

12.	Na označený šroub vložte dodávanou podložku.

13.	- 14. Připevnění vzpěry proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 
(s podložkou) a zatrhávací matice M6.

15.	Odkloněné táhlo řazení ustavte pečlivě zpět do původní polohy.

16.	Koncovou část vedení (trubky) zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry.

17. - 18. Přední úchyt zámkové části připevněte dle obr. na místo demontovaného originál šroubu pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 (s podložkou). Polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry dle potřeby seřiďte a pojistě dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12.

Vzájemnou polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry a krytu bovdenu seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu až do záchytného otvoru ve vzpěře. Dbejte na to, aby při uzamykání nedocházelo k žádnému omezení prováděné činnosti.

19. – 21. Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů 
(v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct označené upevňující šrouby a matici zatrhněte.

22.	Nainstalujte zpět na původní místo přední díl středové konzoly. V případě potřeby odstraňte (odřízněte) zavazející část.

23.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

24.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označení na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru, který následně převrtejte na Ø 6,8 mm.

25.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého následně frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

26. - 28. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.