TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1509

1. - 11. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

12. - 13. Ze strany spolujezdce odřízněte označenou příčku plechového držáku mechanismu řazení.

14.	Vyjměte vzduchovod topení.

15.	Rozpojte kloubek řadícího táhla a nasuňte na něj dodávané pryžové těsnění.

16.	Na označené místo (originál otvory tunelu podlahy vozu) ustavte dodávanou vzpěru. V případě potřeby výškového seřízení vložte pod vzpěru velkoplošné podložky.

17.	Vzpěru připevněte k tunelu podlahy vozu pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 20 
a matic M8. Pod hlavy šroubů vložte podložky Ø 8,3 (Volvo). Šrouby ještě nezatrhávejte.

18.	Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry. Označený úchyt zámkové části připevněte k originál otvoru v plechovém držáku mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 a matice M6. Šroub ještě nezatrhávejte.

19.	Druhý úchyt zámkové části připevněte k označenému originál otvoru se závitem v plechovém držáku mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30. Mezi úchyt zámkové části a plechový držák vložte dodávaný sloupek. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 8,3 (Volvo). Šroub ještě nezatrhávejte.

20. - 21. Pečlivě dotáhněte (ale ještě nezatrhávejte) šrouby upevňující vzpěru k tunelu podlahy vozu.

22.	Seřiďte požadovanou polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry. Při uzamčení zámkové části je vysunutý jistící čep zasunut až do záchytného otvoru ve vzpěře. Nesmí přitom docházet k nežádoucímu kontaktu jistícího čepu se vzpěrou. Nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po správném seřízení pečlivě dotáhněte (ale ještě nezatrhávejte) oba šrouby M6 x 12 upevňující vedení zámkové části v kroužku vzpěry.

23.	Dle obr. odřízněte označený pryžový kroužek táhla bovdenu řazení.

24.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus).

Seřiďte správnou vzájemnou polohu krytu bovdenu se zámkovou částí. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu. Při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením všechny zatrhávací šrouby (zámkové části, vzpěry, krytu bovdenu) zatrhněte.

25.	Demontovaný vzduchovod topení v místě kontaktu se zámkovou částí nahřejte 
a dle potřeby opatrně natvarujte.

26.	Upravený vzduchovod topení nainstalujte pečlivě zpět na původní místo.

27.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

28.	V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte na vnitřní straně středové konzoly potřebné množství plastových žeber.

29.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

30. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

31. - 33. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.