TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1515

1. - 21. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

22.  Dle obr. odřízněte označenou část plastové konzoly.

23.	Ze strany řidiče vložte vrtací šablonu (BC 1515) do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

24.	Šablonu sejměte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes boční stěnu kulisy řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy v otvoru začistěte vhodným nástrojem a piliny pečlivě odstraňte (vysajte).

25.	Demontujte označený originál šroub a obě matice (viz obr.).

26.	Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení. Zámkovou část připevněte dle obr. na místo demontovaného šroubu a matice. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 30 a zatrhávací matice M6 (pod šroub i matici vložte dodávanou podložku).

K úchytu zámkové části a k druhému originál šroubu (místo demontované matice) připevněte dle obr. dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5 a zatrhávací matice M6 (pod šroub i matici vložte dodávanou podložku). Šrouby ani matice ještě nezatrhávejte.

27. - 28. Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny zatrhávací šrouby a matice zatrhněte.

29.   –   30. Při zpětné instalaci středové konzoly do interieru vozu odstraňte dle potřeby zavazející části (viz obr.).

31.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

32.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

33. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

34.	Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.