TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1507

1. - 7. Dle obr. demontujte označené díly (rukojeť řadící páky, rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

8.	V místě následné instalace, resp. pohybu krytu bovdenu odfrézujte potřebnou (zavazející) část kulisy mechanismu řazení. Použijte frézu Ø 25 mm (BF 28+3). Vzniklé otřepy začistěte a piliny pečlivě odstraňte.

9.	Demontujte přední dva originál šrouby kulisy mechanismu řazení (ve směru jízdy).

10.	Na místa demontovaných šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky.

11.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávat!

12.	Přední úchyt zámkové části přišroubujte k originál otvoru se závitem v boční stěně tunelu podlahy vozu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 20. Mezi úchyt zámkové části a tunel podlahy vozu vložte na šroub velkoplošnou podložku 
Ø 8,4 (s = 2 mm) a pod  hlavu šroubu vložte na šroub podložku Ø 8,3 (volvo). Šroub ještě nezatrhávat!

Druhý úchyt zámkové části (sloupek) ustavte na místo demontovaného (pravého předního) originál šroubu kulisy mechanismu řazení.

13. - 14. Dodávaný kryt ustavte dle obr. na sloupek zámkové části a na místo druhého demontovaného originál šroubu kulisy mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 95 a M8 x 35. Pod  hlavy šroubů vložte podložky Ø 8,3 (volvo). Šrouby ještě nezatrhávat!

15.	Kryt bovdenu připevněný na táhle řazení seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu až do záchytného otvoru v krytu, viz obr.

Dbejte na to, aby nedocházelo při uzamykání k nežádoucímu kontaktu jistícího čepu s krytem bovdenu. Jak při uzamykání mechanického zabezpečení, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti! Požadovanou polohu krytu bovdenu na táhle řazení pojistěte dotažením upevňujících imbus šroubů

16. Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a následně zatrhněte upevňující šrouby zámkové části a krytu.

17. - 18. V místě pohybu krytu bovdenu odfrézujte (dle potřeby) zavazející část bočního otvoru kulisy mechanismu řazení. Vzniklé otřepy začistěte a piliny pečlivě odstraňte.

19.	Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a následně zatrhněte i oba upevňující šrouby krytu bovdenu.

20. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte opět přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte.

23. - 25. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.