TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 
MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 596 PRO VOZY

VW NEW BEETLE (mr. 2001)

(bovdenové magneziové řazení)

- Vyjmi a povysuň přes hlavici řadící páky rámeček s koženkou.

- V přední části střední konzoly vyjmi plastové přihrádky i popelník.

- Pod plastovými přihrádkami demontuj upevňující šrouby.

- Dle obrázku u ruční brzdy demontuj upevňující šroub střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly vyjmi popelník.

- Pod popelníkem demontuj upevňující šroub.

- Dle obrázku demontuj vrchní plastový kryt střední konzoly.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Vedle ruční brzdy demontuj dle obrázku upevňující šrouby střední konzoly.

- Také v zadní části střední konzoly (za ruční brzdou) demontuj upevňující šrouby.

- Na boční části střední konzoly odstraň plastové krytky šroubů.

- Upevňující šrouby demontuj.

- Odstraň střední konzolu.

- V místě upevnění zámkové části odřízni (ze strany spolujezdce) část koberce podlahy vozu.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce přilož na boční část konzoly mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 576). Dle šablony vrtej opatrně přes stěnu konzoly mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes stěnu konzoly mechanismu řazení otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku demontuj přední pravou originál matici mechanismu řazení.

- Vedení zámkové části vsuň dle obrázku do vyfrézovaného otvoru v boční stěně konzoly mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části připevni dle obrázku na pravý přední originál šroub mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M8. Zadní úchyt zámkové části připevni na pravý zadní originál otvor v konzole mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 20.

Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct upevňující šroub i matici zatrhni.

- Dle obrázku změř vzdálenost od středu zámkové vložky k přednímu dílu střední konzoly. Tato vzdálenost je cca 21,5 cm (orientační míra). Vámi naměřenou vzdálenost označíte na boční části střední konzoly (pro určení otvoru pro střed krytu zámkové vložky).

- Nyní změř vzdálenost od středu zámkové vložky k otisku na koberci od spodní hrany střední konzoly. Tato vzdálenost je cca 4,5 cm (orientační míra). Vámi naměřenou vzdálenost označíte od spodní hrany střední konzoly (v místě označené délky) aby vznikl průsečík těchto dvou vzdáleností.

- V označeném bodě zhotov dle obrázku orientační otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Opět zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.