TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1514/A

1. - 9. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

10.	Ze strany spolujezdce přiložte na označené místo kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 1514). Pod úhlem cca 25° vrtejte dle šablony otvor Ø 4,1 mm přes dvojitou stěnu kulisy mechanismu řazení.

11.	Šablonu sejměte a zhotovený otvor zkontrolujte a převrtejte na Ø 6,8 mm.

12.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého následně frézujte přes dvojitou stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Opět dodržte stanovený sklon vrtačky, tj. úhel cca 25°. Piliny vzniklé po vrtání a frézování pečlivě začistěte (vysajte).

13.	V místě následné polohy zámkové části odstraňte dle potřeby část koberce podlahy vozu.

14.	Demontujte označené originál matice.

15. - 16. Na místo demontovaných matic připevněte k originál šroubům mechanismu řazení dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice ještě nezatrhávejte.

17. – 18. Vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení. Úchyty zámkové části připevněte dle obr. k podpěře. Spojení proveďte pomocí tří zatrhávacích šroubů M6 x 15 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

19.	 Ze strany řidiče demontujte označené matice upevňující plechový držák.

20. – 21. Dodávaný kryt přiložte dle obr. k mechanismu řazení. Ze strany spolujezdce připevněte kryt k podpěře, použijte zatrhávací šrouby M6 x 10,5 (viz obr.). Šrouby ještě nezatrhávejte.

22.	Ze strany řidiče nasaďte kryt na originál šrouby plechového držáku. Našroubujte zpět demontované originál matice.

23.	Na oba šrouby (resp. na matice) vložte dodávané distanční sloupky.

24.	Následně nasaďte na oba šrouby dodávané podložky.

25.	Na oba šrouby našroubujte dodávané zatrhávací matice M6.

26. – 28. Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Jak při řazení zpátečky, tak při  uzamykání, nebo při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny zatrhávací šrouby a matice zatrhněte.

29.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

30.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

31. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

32. - 33. V případě potřeby (nežádoucí kontakt nainstalovaného krytu s rámečkem řadící páky) odstraňte potřebnou vnitřní část plastového rámečku.

34. – 36. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-	Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.