TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1407

1. - 8. Dle obr. demontujte označené díly středové konzoly (kryty, rámečky, panely…). Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

9. - 10. Demontujte a vyjměte vzduchovod topení, viz obr.

11.	Ze strany spolujezdce vložte stopku frézy Ø 46 mm (BF 5+8) do pravého dolního rohu (bočního) otvoru kulisy mechanismu řazení, viz obr. V tomto místě profrézujte část boční stěny kulisy řazení. Otřepy pečlivě odstraňte.

12.	Pro snazší instalaci mechanického zabezpečení uvolněte a odkloňte táhlo řazení.

13.	Ze strany spolujezdce demontujte označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

14.	Na místa obou demontovaných originál šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm. V případě potřeby výškového seřízení držáku zámku vložte na každý otvor podložky dvě.

15.	Na místa demontovaných šroubů připevněte dle obr. držák zámku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 50 a M8 x 80 (přední šroub). Pod hlavy šroubů vložte dodávané podložky Ø 8,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

16.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte kryt bovdenu. Spojení proveďte zatrhávacími šrouby M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

17. - 18. Do držáku zámku vsuňte zámkovou část a seřiďte její vzájemnou polohu s okem krytu bovdenu. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu. Polohu zámkové části v držáku zámku zajistěte pomocí dvou zatrhávacích šroubů 
M6 x 20. Šrouby opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

Při uzamykání mechanického zabezpečení v poloze zpětného chodu, či při řazení ostatních rychlostních stupňů v odemčeném stavu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

19. - 20. Dodávaný kryt připevněte dle obr. k držáku zámku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 12,5. Šrouby ještě nezatrhávejte.

21.	Ověřte správnou polohu krytu a dle jeho úchytu přiloženého k tunelu podlahy vozu (strana řidiče) vrtejte přes plech tunelu podlahy otvor Ø 6,8 mm, viz obr.

22.	Zhotovený otvor převrtejte na Ø 8,8 mm. Otvor ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

23.	Do převrtaného otvoru tunelu podlahy vozu zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

24.	Úchyt krytu připevněte k maticovému nýtu v tunelu podlahy vozu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

25. - 29. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením a odemčením zatrhněte šrouby upevňující držák zámku, šrouby krytu, šrouby ustavující polohu zámkové části v držáku zámku i šrouby krytu bovdenu.

30.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

31.	Panel středové konzoly umístěte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zhotovený otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

32.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte přes stěnu středové konzoly otvor 
Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

33. - 36. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly a zapojte správně konektory elektrické instalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.