TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1486

1. - 17. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

18.	Demontujte označené matice upevňující plechový držák středové konzoly. Plechový držák vyjměte.

19.	Demontujte čtyři originál matice upevňující mechanismus řazení.

20.	Na přední originál šrouby mechanismu řazení nasaďte dodávané velkoplošné podložky (na každý šroub 2 ks).

21.	Konzolu se zámkovou částí ustavte na originál šrouby mechanismu řazení. Využijte vůli na šroubech a konzolu posuňte co nejvíce dopředu a doleva (ve směru jízdy)!

22.	Konzolu se zámkovou částí připevněte pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M6. Na zadní dva šrouby mechanismu řazení našroubujte zatrhávací matice M6 (nízké), na přední dva šrouby našroubujte zatrhávací matice M6 (prodloužené). Matice zatím pouze lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a klíčem uzamkněte řadící páku. Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení! Zkontrolujte znovu správné ustavení konzoly se zámkovou částí a všechny zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.

23.	Z demontovaného originál plechového držáku středové konzoly sejměte plechové úchyty se závitem. Vložte je na obdobná místa u konzoly se zámkovou částí.

24.	Označenou část plastové konzoly odstraňte.

25.		Namontujte zpět všechny demontované díly (rozpojené svorkovnice spojte). Na kryt  zámkové vložky nasaďte středící šablonu pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky (Sch 34).

26.	Manžetu řadící páky stáhněte dolů a ustavte do správné polohy. V zadní části ji vyrovnejte a volně natáhněte z pravého zadního rohu směrem k řadící páce.

V místě zámku konzoly mechanického zabezpečení Construct manžetu přitlačte k šabloně a lehkým úderem plastové paličky prostřihněte otvor v manžetě. Pozor na celkové poškození manžety. Po zhotovení otvoru sundejte šablonu pro vystřižení otvoru. Zkontrolujte prostřižený otvor v manžetě.

27.	Manžetu řadící páky zacvakněte do krytu řazení a vystřižený otvor v manžetě nasuňte do drážky v krytu zámkové vložky. Těsnící kroužek („O“ kroužek) namáčkněte do drážky v krytu zámkové vložky a fixujte tím manžetu.

28. – 29. Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení Construct.

-	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-	Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.