TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1483

1. - 7. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

8. - 9. Dle obr. v místě následné polohy dodávané vzpěry odřízněte část koberce podlahy vozu.

10.	Před řadící pákou demontujte označené originál matice.

11.	Na místa demontovaných matic našroubujte na oba přední originál šrouby mechanismu řazení dodávané distanční sloupky (l = 34 mm).

12.	- 13. K oběma distančním sloupkům připevněte dle obr. dodávanou vzpěru. V případě potřeby výškového seřízení vzpěry, resp. zámkové části, vložte na oba sloupky dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 (s = 1 mm). Spojení vzpěry proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 16 (pod hlavy šroubů vložte dodávané podložky Ø 8,3 mm). Šrouby ještě nezatrhávejte.

14.	-   15.	Dodávanou  objímku bovdenu (s protikusem) připevněte dle obr. na táhlo bovdenu řazení. Spojení proveďte zatím pouze dvěma zatrhávacími šrouby 
M6 x 18. Šrouby kvůli omezenému prostoru našroubujte proti sobě do kříže (viz obr.). Šrouby ještě nezatrhávejte.

16.	Dle obr. ze strany spolujezdce demontujte označený originál šroub M8.

17.	V místě následné polohy zámkové části odřízněte potřebnou část koberce podlahy vozu.

18.	Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry. Přední úchyt zámkové části připevněte k bočnímu originál otvoru se závitem (místo demontovaného originál šroubu M8). Použijte zatrhávací šroub M8 x 35 (s podložkou Ø 8,3 mm). Mezi úchyt zámkové části a boční stěnu plechové konzoly nasuňte na šroub dodávaný distanční sloupek (l = 13 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.

19.	Seřiďte polohu vedení zámkové části vsunutou do kroužku vzpěry s okem objímky bovdenu. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně okem objímky až do záchytného otvoru ve vzpěře. Nesmí přitom docházet k nežádoucímu kontaktu jistícího čepu se vzpěrou. Nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po správném seřízení pečlivě dotáhněte (ale ještě nezatrhávejte) oba zatrhávací šrouby M6 x 12 upevňující vedení zámkové části v kroužku vzpěry.

20.	- 22. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením všechny zatrhávací šrouby (vzpěry, zámkové části) zatrhněte.

23.	Znovu ověřte správnou polohy objímky bovdenu na táhle řazení Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte oba upevňující šrouby M6 x 18. Po zatržení našroubujte a rovněž zatrhněte zbývající dva šrouby.

24.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

25.	V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte na vnitřní straně středové konzoly potřebné množství plastových nálitků (žeber).

26.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

27. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

28.	Dle potřeby odstraňte (odřízněte) část zavazejícího plastového nálitku středové konzoly (viz obr.).

29. - 31. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-	Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.