TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1035  PRO VOZY 
PEUGEOT 207 (mr. 2006)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

(volící lanovod - vpravo)

- Dle obrázku vyjměte plastovou krytku šroubu.

- Šroub demontujte.

- Demontujte hlavici řadící páky a vyjměte rámeček s manžetou.

- Vyjměte horní plastový kryt střední konzoly.

- Po obou stranách předního dílu střední konzoly demontujte upevňující šrouby.

- Dle obrázku odstraňte boční plastové kryty střední konzoly.

- Pod vyjmutými kryty demontujte boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Odstraňte boční lišty střední konzoly.

- Pod vyjmutými lištami demontujte označené upevňující šrouby.

- Odstraňte střední konzolu.

- Dle obrázku demontujte tři označené originál matice mechanismu řazení (levou přední 
a obě zadní matice M6).

- Na místo demontované levé přední a pravé zadní matice našroubujte dodávané distanční sloupky (l = 30 mm).

- Na místo demontované levé zadní matice našroubujte distanční sloupek (l = 35 mm).

- - 15. Na oba zadní distanční sloupky nasaďte dle obrázku dodávaný záchyt. Připevnění záchytu proveďte zatím pouze k pravému zadnímu distančnímu sloupku a to pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5, viz obr. 15. Šroub ještě nezatrhávejte.

16. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávané oko. Spojení oka s bovdenem proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus).

17. Zámkovou část připevněte dle obrázku na levý přední a zadní distanční sloupek. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5 (přední sloupek) a šroubu M6 x 15 (zadní sloupek se záchytem). Šrouby ještě nezatrhávejte.

18. Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka bovdenu řazení a vysouvajícího se jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem bovdenu řazení a tím aretuje polohu řadící páky.

V odemčeném stavu při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít ke kontaktu oka s jakoukoli částí zámku, či vozu, resp. mechanismu řazení. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení!

19. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Upevňující šrouby zámkové části i záchytu zatrhněte.

20. Po důkladném ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte i šroub M6 (imbus) oka bovdenu řazení.

21. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

22. Upevněte pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní stěně konzoly bod pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeného místě otvor.

Zkontrolujte  správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

23. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru upevněním střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

24. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.