TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1525

1. - 9. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál a dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

10.	Vyjměte označený držák kabeláže elektroinstalace.

11.	Uvolněte pojistku označeného segmentu táhla bovdenu řazení. Posunutím segmentu vytvořte místo pro následnou instalaci krytu bovdenu (viz menší foto).

12.		Demontujte označené originál šrouby (strana spolujezdce).

13.	Na místa dvou (označených) demontovaných originál šroubů mechanismu řazení vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 6,6 mm.

14.	- 15. Držák zámku připevněte dle obr. na místa demontovaných originál šroubů. Spojení s mechanismem řazení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 50 
a M6 x 70 (sloupek). Spojení s plechových držákem středové konzoly proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30 (s podložkou) a zatrhávací matice M8. Šrouby ani matici ještě nezatrhávejte!

16.	Dle kroužku držáku zámku frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 35 mm 
(BF 35+8). Otřepy pečlivě odstraňte.

17.	V místě pohybu následně instalovaného krytu bovdenu odstraňte dle potřeby část zavazejícího plastového žebra kulisy mechanismu řazení.

18. - 19. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby zatím nezatrhávejte!

20.	Do kroužku držáku zámku vsuňte zámkovou část, kterou zajistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 30 (šrouby nezatrhávat!). Seřiďte správně vzájemnou polohu oka krytu bovdenu s jistícím čepem zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem krytu bovdenu, až do otvoru v držáku zámku. Pozor, jistící čep nesmí narážet do stěn v otvoru držáku zámku.

Při řazení nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu s jakoukoli částí držáku zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti.

21.	Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby a matici upevňující držák zámku. Šrouby upevňující zámkovou část v kroužku držáku zámku ještě nezatrhávejte!

22.	Demontovaný držák kabeláže připevněte do označeného otvoru v držáku zámku.

23.	Nastavte požadovanou polohu zámkové části v držáku zámku. Zámkovou část v této poloze lehce zajistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 30 (pozor, šrouby ještě nezatrhávejte!). Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

24.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Po přitlačení konzoly na středící šablonu označí její hrot na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na  původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

25.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

26.	Středovou konzolu demontujte a dle potřeby seřiďte polohu zámkové části v kroužku držáku zámku. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem krytu bovdenu, až do otvoru v držáku zámku. Při řazení i uzamykání nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba šrouby M6 x 30 upevňující zámkovou část v držáku zámku zatrhněte.

27.	Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte i oba šrouby upevňující kryt bovdenu.

28. - 30. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.