TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1506

1. - 13. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

14.	Demontujte označený originál šroub (strana spolujezdce).

15.	K označenému žebru v bočním prolisu kulisy mechanismu řazení přiložte dle obr. vrtací šablonu (BC 1506). Dle správně přiložené šablony vrtejte přes boční stěnu otvor Ø 4,1 mm. Šablonu sejměte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

16.	Ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého opatrně frézujte přes boční stěnu kulisy řazení otvor Ø 46 mm (BF 5+8). Vzniklé otřepy začistěte a pečlivě vysajte.

17. - 18. Demontujte označené originál šrouby a matici.

19.	Na místa demontovaných šroubů a matice připevněte dodávaný držák zámku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 20 (šipka vpravo), M6 x 30 a zatrhávací matice M6. Pod hlavy obou šroubů vložte dodávané podložky. Šrouby ani matici ještě nezatrhávejte.

20.	Rozpojte kloubek s táhlem řazení a vložte na něj dodávaná pryžová těsnění. Následně znovu zkompletujte rozpojené táhlo řazení s kloubkem.

21.	Na táhlo řazení připevněte dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

22.	Do držáku zámku vložte zámkovou část. Seřiďte vzájemnou polohu zámkové části v držáku zámku a krytu bovdenu na táhle řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části je vysunutý jistící čep zasunut do oka krytu bovdenu. Nesmí přitom docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po seřízení požadované vzájemné polohy krytu bovdenu a zámkové části a ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny označené šrouby a matici.

23.	Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a následně zatrhněte i šrouby krytu bovdenu.

24.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

25.	Boční plastový kryt středové konzoly ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro střed krytu zámkové vložky.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

26. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor 
Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte.

27. - 28. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu CF 014.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.