TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1504

1. - 11. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

12. Ze strany spolujezdce odřízněte dle obr. plechový držák (sloupek) mechanismu řazení.

13.	Demontujte označené originál matice mechanismu řazení.

14.	Dle obr. odstraňte (odstřihněte) označené žebro kulisy mechanismu řazení (v místě následné instalace držáku zámku).

15.	Na místo demontované matice nasaďte na originál šroub dodávanou velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm (v případě potřeby výškového seřízení držáku zámku podložku použijte, či nikoli).

16.	Na přední originál šroub mechanismu řazení nasaďte dle obr. přední úchyt držáku zámku.

17.	Na zadní originál šroub mechanismu řazení našroubujte dodávaný distanční sloupek.

18.	Držák zámku připevněte k distančnímu sloupku a na přední originál šroub mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 (s podložkou) a zatrhávací matice M6. Šroub ani matici ještě nezatrhávejte.

19. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

20. - 21. Do držáku zámku vložte zámkovou část. Seřiďte vzájemnou polohu zámkové části v držáku zámku a krytu bovdenu na táhle řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části je vysunutý jistící čep zasunut do oka krytu bovdenu (viz obr. 21). Nesmí přitom docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po seřízení požadované vzájemné polohy krytu bovdenu 
a zámkové části a ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby držáku zámku.

22.	Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a následně zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část v držáku zámku.

23. - 24. Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením 
a následně zatrhněte šrouby upevňující kryt bovdenu na táhle bovdenu řazení.

25.	Na zámkovou část, resp. na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

26.	V místě polohy zámkové části (v místě následného vrtání a frézování) odstraňte dle potřeby na vnitřní straně plastového krytu středové konzoly část zavazejících žeber.

27.	Boční plastový kryt středové konzoly ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

28. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor 
Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte.

29. - 30. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu CF 014.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.