TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1473/A

1. – 16. Demontujte označený spojovací materiál, dle potřeby rozpojte elektroinstalaci a vyjměte všechny potřebné kryty a díly středové konzoly.

17.	Vyjměte středovou konzolu.

18.	Odpojte konektory vzduchovodu topení a demontujte jej.

19.	Dle obrázku demontujte označený šroub.

20. - 21. Dle obrázku demontujte označené originální matice mechanismu řazení a vyjměte plastový rámeček.

22.	Na přední originál šroub mechanismu řazení připevněte dle obrázku dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6. Matici ještě nezatrhávejte.

23.  	Ze strany řidiče přiložte dle obrázku do prolisu ve stěně kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 988). Dle správně přiložené šablony vrtejte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

24.	Šablonu sejměte a dle vyvrtaného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po vrtání a frézování pečlivě vysajte.

25. - 27. Dle obrázků upravte plastový rámeček řazení.

28.	Proveďte spojení zámkové části s podpěrou a se zadním levým originál šroubem řazení. Pro spojení použijte dva zatrhávací šrouby M6 x 10,5 (podpěra) a zatrhávací matici M6 s podložkou (originál šroub řazení).

29.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby a matice upevňující zámkovou část a podpěru.

30.	Upravený rámeček řazení i vzduchovod topení připevněte zpět na původní místo.

- Pozn.: Tímto bodem pokračujte pouze v případě, že se ve voze nachází středová konzola bez bočního plastového krytu s koženkou.

Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7). Pokračujte dále body č. 35 a č. 37.

32.	Ze strany řidiče přiložte vrtací šablonu (BC 1473/A) na označené místo středové konzoly (na tři boční originál otvory - viz obr.). Dle správně přiložené šablony vrtejte otvor Ø 6,8 mm.

33.	Dle vyvrtaného otvoru frézujte otvor Ø 46 (BF 5 + 8).

34.	Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Zapojte správně rozpojenou elektroinstalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

35.	Středovou konzolu (příp. boční plastový kryt s koženkou) ustavte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na plastu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru. Otvor převrtejte opatrně na Ø 6,8 mm (v případě varianty s koženkou pozor na její poškození).

36.	Znovu přiložte boční plastový kryt s koženkou ke středové konzole a zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Dle tohoto vodícího otvoru děrujte opatrně přes koženkovou část otvor Ø 39,5 mm. Použijte děrovač otvoru (BF 22).

37.	Dle vodícího otvoru frézujte opatrně přes středovou konzolu (příp. přes plast bočního krytu s koženkou) otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). V případě varianty s koženkou pozor na její poškození. Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem, např. půlkulatým pilníkem.

38. – 39. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Zapojte správně rozpojenou elektroinstalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.