# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT  CF 1174  PRO VOZY

DODGE NITRO (mr. 2007)

(automat - ruční řazení)

- - 4.	Demontujte horní plastový kryt středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Demontujte označené upevňující šrouby. Středovou konzolu vyjměte.

5. - 6.	Rozpojte a vyjměte vzduchovod topení.

- Ze strany řidiče demontujte dvě označené originál matice M6 mechanismu řazení.

- Demontujte označenou originál matici M8.

- Na místo demontované matice připevněte na originál šroub dodávanou pásovinu. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

- Na místo demontované zadní originál matice mechanismu řazení přišroubujte dodávaný distanční sloupek. Pod sloupek vložte velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm. Sloupek pečlivě dotáhněte.

- Na přední originál šroub mechanismu řazení a na našroubovaný distanční sloupek připevněte dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6 a zatrhávacího šroubu 
M6 x 10,5. Matici ani šroub ještě nezatrhávejte.

- Do kroužku vzpěry vsuňte a připevněte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 10 vrtací šablonu (BC 1174). Šrouby lehce dotáhněte, ale nezatrhávejte! Dle vrtací šablony zhotovte opatrně pouze přes plast kulisy řazení otvor Ø 12 mm.

- - 14. Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry. Úchyt zámkové části připevněte k upevněné pásovině. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15 
(viz obr. 14). Pod šrouby vložte dodávané podložky. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Polohu vedení (trubky) zámkové části v kroužku vzpěry seřiďte tak, aby mezi koncem kroužku vzpěry a koncem vedení zámkové části byla vzdálenost cca 5 mm.

15. - 17. Zkontrolujte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky řazení (i s pojistkou). Při uzamykání, či při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny upevňující matice i šrouby zatrhněte.

18.	Dle obrázku ze strany spolujezdce přiložte na přední část kulisy řazení dodávaný kryt (trubku krytu nasaďte dle obr. na označný originál šroub). Dle otvorů v krytu vrtejte opatrně přes stěnu kulisy řazení dva otvory Ø 4,1 mm.

19.	Polohu krytu na kulise mechanismu řazení pojistěte dvěma dodávanými pevnostními nýty.

20.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21. - 22. Na vnitřní straně středové konzoly (v místě polohy krytu zámkové vložky) odstraňte dle potřeby části plastových žeber.

Upravenou středovou konzolu vložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte přes stěnu konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

23.	Znovu přiložte středovou konzolu na původní místo a zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Tímto vodícím otvorem frézujte přes boční stěnu plastové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

24. - 25. Zkompletujte všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontrolujte správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.