TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1442

1. - 13. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

14.	Vyjměte pojistku táhla řazení a táhlo odkloňte (pro snazší následnou úpravu kulisy mechanismu řazení).

15. Demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení.

16. - 17. V místech následné instalace držáku zámku odstraňte dle potřeby zavazející části kulisy mechanismu řazení.

18.	Na obě označená místa demontovaných originál šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 (s = 2 mm).

19. - 20. Pootočením držáku táhla řazení táhlo z kulisy nadzvedněte a odkloňte. Na místa všech tří demontovaných originál šroubů nasaďte a připevněte držák zámku (viz obr.). Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 50 a M8 x 85. Pod hlavy šroubů vložte podložky Ø 8,3 (volvo). Pozor, šrouby ještě nezatrhávejte, držák bude ještě demontován! V případě potřeby výškového seřízení držáku zámku použijte pod držák potřebný počet podložek Ø 8,4 (s = 1 mm). Následně vložte do držáku zámku středící šablonu (Sch 27).

21.	Středící šablonu v držáku zámku zajistěte dotažením dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby nezatrhávat! Dle šablony vrtejte do stěny kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

22.	Šablonu vyjměte a držák zámku demontujte.

23.	Dle vyvrtaného otvoru odfrézujte část boční stěny kulisy mechanismu řazení. Vzniklé otřepy začistěte a piliny pečlivě vysajte.

24. – 26. Na táhlo řazení připevněte dle obr. dodávanou objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Držák zámku připevněte opět na místa demontovaných originál šroubů (viz bod 
č. 19, 20). Do držáku zámku vložte zámkovou část. Seřiďte vzájemnou polohu zámkové části v držáku zámku a objímky bovdenu na táhle řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep okem objímky bovdenu až do záchytného otvoru v držáku zámku. Nesmí přitom docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

27. – 28. Po seřízení požadované vzájemné polohy objímky bovdenu a zámkové části a ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby držáku zámku.

29.	Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a následně zatrhněte i šrouby objímky bovdenu.

30.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

31.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

32. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte.

33. - 35. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu CF 014.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.