TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1524

1. - 14. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

15.  Rozpojte a vyjměte vzduchovody topení.

16.	Vyjměte rámeček mechanismu řazení.

17.	Ze strany řidiče vložte vrtací šablonu (BC 1524) do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Navolte polohu parking a dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

18.	Šablonu sejměte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes boční stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy v otvoru začistěte vhodným nástrojem a piliny pečlivě odstraňte (vysajte).

19.	Demontujte označené originál matice mechanismu řazení (viz obr.).

20. - 21. Na přední originál šrouby dle obr. nasaďte a následně připevněte dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích matic M6. Matice zatrhněte.

22.	- 23. Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení. Zámkovou část dle obr. připevněte k přednímu originál šroubu mechanismu řazení a k nainstalované podpěře. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6 a zatrhávacích šroubů M6 x 15 (pod matici i šrouby vložte dodávané podložky).

24.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhávací šrouby a matici zatrhněte.

25.		Při zpětné instalaci vnitřního dílu středové konzoly odstraňte dle potřeby zavazející část (v místě polohy krytu zámkové vložky, viz obr.).

26.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

27.	Boční kryt středové konzoly ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro střed krytu zámkové vložky.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením plastového krytu  na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

28. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

29. - 31. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.